闪点小于或等于（  ）称为易燃液体。

A.35℃

B.45℃

C.55℃

D.40℃

【答案】B

**********

易燃液体的燃点比其闪点高出（  ）℃。

A.1～2

B.1～3

C.1～4

D.1～5

【答案】D

**********

成捆堆放的棉、麻、纸张及大量堆放的煤、杂草、湿木材等，受热后易发生（  ）。

A.燃烧

B.自燃

C.阴燃

D.闪燃

【答案】C

**********

在密闭或通风不良的场所发生火灾，燃烧速度（  ）。

A.不变

B.加快

C.减慢

D.先减慢后加快

【答案】C

**********

不是阴燃的条件是（  ）。

A.空气不流通

B.加热温度较低

C.可燃物含水分较多

D.与氧化剂接触

【答案】D

**********

（  ）、磷、钾等单质固体物质着火原先熔融，后燃烧。

A.硫

B.沥青

C.石蜡

D.松香

【答案】A

**********

有机可燃物火焰的明亮程度和颜色主要由火焰中的碳粒子来确定。一些无机物质的微粒也能决定火焰的显光特性和颜色。下面（  ）无机物燃烧火焰的颜色为紫色：

A.钠

B.钾

C.钙

D.钡

【答案】B

**********

氢气的爆炸浓度下限为（  ）

A.3.5%

B.4.0%

C.4.5%

D.5.0%

【答案】A

**********

以下物质燃烧时火焰不显光的是（  ）

A.乙酸

B.乙醇

C.乙炔

D.丙酮

【答案】D

**********

燃烧时发出黄色火焰的物质为（  ）

A.铝

B.磷

C.铜

D.钾

【答案】B

**********

钠的火焰颜色为（  ）

A.紫色

B.砖红色

C.黄色

D.红色

【答案】C

**********

下列不属于有毒或有刺激性的气体是（  ）

A.氯化氢

B.光气

C.氰化氢

D.二氧化碳

【答案】D

**********

评价液体火灾危险性的依据是（  ）。

A.着火点

B.闪点

C.燃点

D.自燃点

【答案】B

**********

压缩气体和液化气体按其危险特性可分为（  ）不燃气体和有毒气体。

A.腐蚀性气体

B.易燃气体

C.惰性气体

D.助燃气体

【答案】B

**********

凡是受热时能熔融的固体，其自然点的影响因素与液体和其他的相同，下列不属于这一类的物质是（  ）。

A.磷

B.松香

C.赛璐珞

D.硫

【答案】C

**********

消防部队的战备值班按照实战的需要分为（  ）

A.支队值班和大队值班

B.机关值班和基层值班

C.支队值班和中队值班

D.机关值班和中队值班

【答案】D

**********

公安消防部队完成日常性执勤战斗任务的准备状态为（  ）。

A.一级战备

B.二级战备

C.日常战备

D.经常性战备

【答案】D

**********

公安消防部队在重大灾情发生或者即将发生，或者遇有重大消防执勤任务时所处的准备状态为（  ）。

A.一级战备

B.二级战备

C.日常战备

D.经常性战备

【答案】B

**********

公安消防大队（  ）对所属部队至少进行一次战备检查。

A.每天

B.每周

C.每月

D.每季度

【答案】B

**********

预案的应用可分为平时应用和（  ）两方面。

A.日常应用

B.重点应用

C.普遍应用

D.实战应用

【答案】D

**********

在现场供水计划图上，用明显的（  ）标志，标出第一出动的供水车辆。

A.绿色

B.黑色

C.篮色

D.红色

【答案】D

**********

（  ）制定执勤战斗预案，是指将可能发生的灾害事故，按其不同性质和类别制作预案。

A.分类

B.统一

C.合作

D.共同

【答案】A

**********

执勤战斗救援预案实行（  ）审核制度。

A.共同

B.一起

C.逐级

D.同级

【答案】C

**********

发现市政消防水源有损坏.漏水等影响使用情况时，应尽快通知（  ）及时修理。

A.支队

B.市政或自来水公司

C.大队

D.政府部门

【答案】B

**********

公安消防大队.中队制定的消防水源资料要呈报（  ）审核备案，并复制存档。

A.总队

B.公安局

C.政府

D.支队

【答案】D

**********

各级公安消防部队应当建立消防水源设施和（  ）档案资料。

A.供水水压

B.供水状况

C.供水管网

D.供水能力

【答案】D

**********

人工水源按其形式和储存.提供灭火用水的方式主要分为室外消火栓和（  ）两类。

A.室内消火栓

B.消防水池

C.消防水罐

D.水泵结合器

【答案】B

**********

消防水源是灭火救援专用设施，未经当地（  ）批准，任何单位或个人不准擅自动用。

A.自来水公司

B.公安消防机构

C.公安机构

D.辖区公安消防中队

【答案】B

**********

在教育训练.灭火救援行动中，为预防事故所进行的必要的科学的行政管理活动称为（  ）。

A.安全事故管理

B.战备执勤安全管理

C.执勤训练安全管理

D.预防事故管理

【答案】C

**********

消防部队在安全管理工作中开展各项活动的文字材料称为（  ）。

A.安全活动资料

B.安全管理资料

C.安全活动记录

D.安全管理记录

【答案】B

**********

为预防执勤训练安全事故制定的行为规程或行动准则称为（  ），它是安全管理的主要依据。

A.执勤教育制度

B.执勤考核制度

C.执勤检查制度

D.执勤训练安全管理制度

【答案】D

**********

在教育训练，灭火救援行动中，为预防事故所进行的必要的科学的行政管理活动称为（  ）。

A.训练安全

B.领导管理

C.执勤训练安全管理

D.预防事故制度

【答案】C

**********

公安消防大队（  ）要进行一次安全教育。

A.每周

B.每月

C.每季

D.每半年

【答案】B

**********

灭火救援业务资料主要分为（  ）和灭火救援作战资料两大类。

A.灭火救援准备资料

B.灭火救援预备资料

C.灭火救援储存资料

D.灭火救援预设资料

【答案】A

**********

消防部队开展各项执勤业务训练所需要的各种材料总称为（  ）。

A.业务资料

B.训练资料

C.执勤业务训练资料

D.执勤资料

【答案】C

**********

两个以上中队参战的灭火救援战评总结，应由（  ）负责组织。

A.支（大）队指挥员

B.中队指挥员

C.辖区中队指挥员

D.灭火现场最高首长

【答案】A

**********

平时收集整理的为灭火救援行动提供依据的各种图表和文字材料称为（  ）。

A.决策资料

B.灭火资料

C.救援资料

D.灭火救援准备资料

【答案】D

**********

下列不是战评与总结图表部分的主要内容的是（  ）。

A.战斗部署图

B.火场供水图

C.现场战斗照片、录像

D.指挥员位置图

【答案】D

**********

消防员防护装备的功能是保护（  ）在火灾扑救和抢险救援战斗中免受伤害，正常发挥应有的战斗力。

A.公安人员

B.消防人员

C.指挥员

D.战斗员

【答案】B

**********

（  ）主要用于向火场补给各类灭火剂或消防器材。

A.供气消防车

B.抢险救援车

C.后援消防车

D.排烟消防车

【答案】C

**********

（  ）用于产生大流量.远射程.高强度射流，以扑救大规模，大面积火灾。

A.直流水枪

B.空气泡沫枪

C.水（泡沫）炮

D.多用水枪

【答案】C

**********

空气泡沫枪可以扑救（  ）火灾。

A.带电设备

B.固体物质

C.忌水固体物质

D.非忌水固体物质

【答案】D

**********

（  ）特别适用于有限空间和大面积火灾扑救或排烟。

A.空气泡沫枪

B.空气泡沫钩管

C.高倍数泡沫发生器

D.空气泡沫炮

【答案】C

**********

空气泡沫钩管可用于扑救（  ）火灾。

A.地下建筑

B.油品储罐

C.高层建筑

D.气体储罐

【答案】B

**********

空气泡沫枪一般主要用于扑救（  ）。

A.易燃.可燃液体火灾

B.可燃气体火灾

C.可燃金属火灾

D.固体可燃物火灾

【答案】A

**********

（  ）是输送，喷射液体灭火剂（或冷却水）的动力装置。

A.引水装置

B.喷射装置

C.灭火剂储罐

D.消防泵

【答案】D

**********

水罐消防泵当采用（  ）射流时，可以扑救电气设备火灾。

A.直流

B.开花

C.喷雾

D.高压喷雾

【答案】D

**********

云梯消防车主要用于（  ）。

A.高层救人

B.火灾扑救

C.供应器材

D.抢救物资

【答案】A

**********

防护器材按使用场合分为常规防护装备和(   )防护装备。

A.特种

B.简易

C.普通

D.重型

【答案】A

**********

容积为6升，最高工作压力为30MPa的正压式空气呼吸器理论上最大使用时间是（  ）分钟。

A.30

B.40

C.50

D.60

【答案】D

**********

(  )主要用于玻璃幕墙，交通工具超硬金属车身等的救援破拆。

A.双轮异向切割锯

B.无齿锯

C.电动链锯

D.冲击钻

【答案】A

**********

救生气垫适用于（  ）以下的楼层下跳逃生。

A.40米

B.30米

C.20米

D.10米

【答案】D

**********

往返式缓降器下降速度(  )。

A.随人体重量饿定

B.由他人控制

C.由使用人控制

D.自动控制

【答案】A

**********

下列不属于消防人员基本防护装备的是（  ）。

A.消防头盔

B.灭火防护服

C.封闭式防化服

D.空气呼吸器

【答案】C

**********

（  ）主要用于运送和保护脊（颈）椎受伤人员。

A.躯体固定气囊

B.肢体固定气囊

C.救生三角架

D.折叠式担架

【答案】A

**********

在狭小空间长时间作业，无法使用个人携带式空气呼吸器时，应使用（  ）。

A.移动式供气源

B.氧气呼吸器

C.强式送风器

D.过滤式防毒面具

【答案】A

**********

堵漏密封胶在管道，阀门套管接头或管道系统连接处出现（  ）的情况下使用。

A.蜂窝状泄漏

B.极少泄漏

C.高压泄漏

D.大量泄漏

【答案】B

**********

液化石油气储罐着火后，距着火罐直径1.5倍范围内的邻近罐需进行冷却，邻近罐的冷却面积按其表面积的多少计算。（  ）

A.2倍

B.全部

C.一半

D.三分之一

【答案】C

**********

液化石油气储罐火灾，距着火罐多少倍直径范围内的相邻储罐均应进行冷却。（  ）

A.1

B.1.5

C.2

D.3

【答案】B

**********

对于甲、乙、丙类液体储罐，当采用浮顶罐，地下和半地下固定顶立式罐，覆土储罐和直径不超过20m的地上固定顶立式罐时，发生火灾后,其储罐冷却水持续时间按多少小时计算。（  ）

A.3

B.4

C.5

D.6

【答案】B

**********

下列水带系统的压力损失只能采用阻力系数法进行计算的是（　）。

A.同型、同径水带串联系统

B.不同类型、不同直径水带串联系统

C.同型、同径水带并联系统

D.不同类型、不同直径水带串联系统

【答案】D

**********

下列水带系统的压力损失可采用流量平均法进行计算的是（　）。

A.同型、同径水带串联系统

B.不同类型、不同直径水带串联系统

C.同型、同径水带并联系统

D.不同类型、不同直径水带串联系统

【答案】D

**********

下列水带系统中，属于水带串联和并联混合系统的是（  ）。

A.利用消防车双干线供两支带架水枪

B.利用消防车双干线供一支带架水枪

C.消火栓利用两条水带供一支带架水枪

D.消防车使用单干线利用分水器供水

【答案】D

**********

下列水带系统中，属于水带并联系统是（  ）。

A.消防车利用双干线供两支带架水枪

B.消防车利用双干线供一支带架水枪

C.消防车使用单干线利用分水器供水

D.消防车使用单干线供一支带架水枪

【答案】B

**********

在消防车的最大供水高度计算时，垂直铺设登高水带的长度可为实际供水高度的（  ）倍。

A.1.2

B.1.5

C.1.8

D.2.0

【答案】A

**********

白天煤气小量泄漏下风向的防护距离是（  ）。

A.50m

B.100m

C.150m

D.200m

【答案】D

**********

氯气小量泄漏的隔离距离是（  ）。

A.50m

B.60m

C.70m

D.80m

【答案】B

**********

夜间氨气小量泄漏下风向的防护距离是（  ）。

A.200m

B.300m

C.600m

D.800m

【答案】A

**********

夜间氰小量泄漏下风向的防护距离是（  ）。

A.300m

B.800m

C.1000m

D.1400m

【答案】A

**********

若配置1000Kg浓度为2%的碳酸氢钠水溶液，对沙林中毒人员进行消毒，需要碳酸氢钠和水（  ）。

A.20Kg、980Kg

B.2Kg、998Kg

C.500Kg、500Kg

D.10Kg、990Kg

【答案】A

**********

某一段宽50m.长200m的道路受到沙林毒剂的污染，现使用10%的氢氧化钠水溶液消毒，消耗标准为2Kg/m2，需要配置氢氧化钠消毒液（  ）。

A.1000Kg

B.10000Kg

C.20000Kg

D.40000Kg

【答案】C

**********

下列对建筑材料的燃烧性能叙述错误的是（  ）

A.A为不燃性建筑材料；

B.B为难燃性建筑材料；

C.B2为可燃性建筑材料；

D.B3为易燃性建筑材料。

【答案】B

**********

建筑结构的稳定性是指（  ）

A.建筑结构的支持能力

B.建筑结构的抗拉能力

C.建筑结构的抗烧能力

D.建筑结构的抗震能力

【答案】A

**********

影响建筑构件稳定性的因素中，构件截面截面尺寸(  )，热量越不易传进内部，耐火性好，其稳定性也好；反之则差。

A.越小

B.越大

C.越长

D.越短

【答案】B

**********

属于可燃性建筑材料是（  ）

A.木材

B.砼

C.钢材

D.砖

【答案】A

**********

截面形状的建筑构件耐火性能强的是（  ）难

A.三角形

B.正方形

C.矩形

D.圆形

【答案】D

**********

下列那种应划分防烟分区（  ）

A.设置排烟设施的走道

B.办公室

C.走廊

D.会议室

【答案】A

**********

每个防烟分区的建筑面积不宜超过（  ）

A.200m2

B.300m2

C.500m2

D.600m2

【答案】C

**********

消防车道穿过建筑物的门洞时，其净高不应小于。（  ）

A.4m

B.5m

C.6m

D.10m

【答案】A

**********

（  ）是公安消防部队官兵进行本职，本专业必备知识和技，战术的训练活动。

A.灭火救援业务训练

B.灭火战斗训练

C.技术训练

D.战术训练

【答案】A

**********

灭火救援业务训练的基本原则是依据（  ），在总结几十年业务训练实践经验的基础上产生与发展的。

A.业务训练的基本规律

B.火灾发展的基本规律

C.灭火救援的经验教训

D.练为战的指导思想

【答案】A

**********

贯彻训战一致原则，应坚持（  ）标准。

A.实战

B.质量

C.战斗力

D.效益

【答案】A

**********

贯彻从难从严的训练原则，应立足于（  ），加强战法研究，提高训练质量。

A.扑救重特大火灾事故

B.处理突发事件

C.处置重特大抢险救援事故

D.灭大火.打恶仗

【答案】B

**********

月训练计划，主要明确所属（  ）每月训练内容，时间分配，组织实施方法，基本要求和保障措施等。

A.支队

B.大队

C.中队

D.班组

【答案】B

**********

对士兵、警官和单位业务训练的质量和水平，必须依据训练（  ）进行考核。

A.规范和文件

B.指示和要求

C.标准和规定

D.计划和要求

【答案】C

**********

利用现有器材装备训练是训练的基本手段，它能使受训者真正熟悉器材装备的性能，使（  ）相一致，有利于提高部队的作战技能。

A.理论与实践

B.训练与实战

C.讲解与操作

D.装备与战术

【答案】B

**********

目前部队开展的模拟训练的主要有网上熟悉道路水源、（  ）、网上重大火灾和灾害事故的组织指挥演练等。

A.网上供水能力计算

B.网上重点单位演练

C.网上灭火实力对比

D.网上灭火预案查询

【答案】B

**********

训练计划的制定必须依据（  ）和上级指示，结合本单位的灭火执勤能力等实际情况，制定.审批.下达。

A.《消防法》

B.《年度业务训练计划》

C.《公安消防部队执勤条令》

D.《公安消防部队灭火救援业务训练大纲》

【答案】D

**********

点火引爆模拟重大灾情的实兵实装的（  ），更有身临灾害事故现场的真实感。

A.灭火演习

B.实地训练

C.技术训练

D.战术训练

【答案】A

**********

技术训练一般按（  ）和操作练习两个步骤进行。

A.活动准备

B.器材准备

C.理论学习

D.讲解示范

【答案】C

**********

大队警官技术训练要求掌握防护装备.侦检器材.救生器材.破拆器材和（  ）器材的操作程序和方法。

A.抢险器材

B.登高器材

C.堵漏器材

D.供水器材

【答案】C

**********

技术训练常用的训练方法有随队训练、基地训练和（  ）训练。

A.班组训练

B.模拟训练

C.合成训练

D.个人练习

【答案】D

**********

技术训练方法一般采取单个练习、分组练习、班集体练习和（  ）等。

A.协同练习

B.协作练习

C.合成练习

D.共同练习

【答案】A

**********

消防技术训练的任务是使受训者能够熟练地掌握训练项目的操作程序、操作方法、和（  ）。

A.操作目的

B.操作要点

C.操作要求

D.操作规则

【答案】C

**********

为了掌握灭火战术原则和作战方法进行的训练是（  ）。

A.技术训练

B.模拟训练

C.战术训练

D.实战训练

【答案】C

**********

战术训练的目的是提高指挥员的（  ）和部队的整体作战能力。

A.组织指挥能力

B.灵活应变能力

C.密切协作能力

D.综合运用能力

【答案】A

**********

战术训练是提高部队的整体作战能力的重要途径，训练方法则主要运用（  ）等。

A.演习法

B.作业法

C.图解法

D.想定作业

【答案】A

**********

以各种形式展开的各种类型的战术训练，都是以（  ）为背景设置的。

A.假想目标

B.实战

C.模拟对象

D.灾情再现

【答案】B

**********

设置各种可能的灾情突变，以锻炼部队的应对能力和指挥员随机能力的训练方法是（  ）。

A.模拟训练

B.技术训练

C.实地训练

D.战术训练

【答案】D

**********

公安部消防局意见：要把消防业务训练重点从技术训练向（  ）转移。

A.实战训练

B.模拟训练

C战术训练

D.基地训练

【答案】B

**********

消防部队各级指挥员要分别开展中队、大队、支队、总队和跨地区的（  ）。

A.实地训练

B.战术训练

C.技术演练

D.指挥技能训练

【答案】B

**********

将辖区或重点单位按一定比例缩制成模型，以兵棋显示作战情况，进行想定作业的这种训练方法是（  ）。

A.规定作业

B.模拟训练

C.实地作业

D.沙盘作业

【答案】D

**********

（  ）的应用体现着组织指挥艺术的高低，决定着灭火战斗的成败。

A.灭火战术

B.灭火技术

C.灭火技能

D.理论水平

【答案】A

**********

根据火势突变条件和特征，以及爆炸.倒塌等险情出现的可能性，及时组织进攻或（  ）是灭火救援行动的基本要求。

A.堵截

B.转移

C.撤退

D.避险

【答案】C

**********

下列不属于信息搜集的来源的是（  ）

A.来自消防指挥中心的信息。

B.来自火灾报警和询问火灾单位有关人员获得的信息。

C.火场观察.侦察得到的信息。

D.自行推理。

E.指挥网络系统.信息库.专家库.辅助决策系统获取的信息。

【答案】D

**********

灭火救援指挥中，作出情况判断的前提不包括（  ）

A.观察现场所得到的印象。

B.侦察情况得到的结果。

C.听取单方面归纳的基本结论。

D.对潜在的.隐蔽的险情收集分析。

【答案】C

**********

注意保持与党政领导.公安机关领导的联系；保持与总指挥部的联系；保持与社会联动力量的联系是灭火救援指挥技能中哪一方面训练内容。（  ）

A.情况判断

B.方案制定

C.决策指挥

D.协同组织

【答案】D

**********

决策指挥中每一项措施在付之实施以前，指挥员必须考虑相关因素，下列叙述错误的是（  ）

A.决策措施是否符合现场实际，是否符合战术原则。

B.对潜在的.隐蔽的险情收集分析是否正确。

C.决策措施是否反映出消防部队专业特征和装备优势。

D.决策措施是否须指挥员讨论认可，并报请总指挥部或上级领导批准。

【答案】B

**********

（  ）是指在火灾扑救和灾害事故现场所进行的应急处理和领导活动。

A.灭火救援组织指挥

B.灭火救援战斗

C.抢险救援行动

D.灭火救援作战行动

【答案】A

**********

灭火救援组织指挥贯穿于从（  ）开始至灭火救援战斗结束全过程。

A.接警调度

B.人员出动

C.车辆出动

D.命令下达

【答案】A

**********

公安消防部队灭火救援组织指挥通常分为（  ）个层次。

A.三

B.四

C.五

D.六

【答案】C

**********

在重.特大火灾和灾害事故灭火救援现场,公安消防部队在(  )的统一领导下，设立灭火救援现场作战指挥部，负责指挥具体的灭火救援工作。

A.总指挥部

B.当地政府

C.公安机关

D.上级首长

【答案】A

**********

灭火作战 (   )设置，应根据参加战斗力量的多少和火场情况确定。

A.总指挥部

B.组织指挥机构

C.指挥部

D.现场指挥部

【答案】B

**********

总.支队指挥员到达火场后，应视情成立现场灭火指挥部，总指挥由到场的总.支队职务最高的领导或（  ）担任。

A.队值班首长

B.地党政领导

C.级执勤首长

D.地公安机关领导

【答案】C

**********

灭火总指挥员负责向参战的下级指挥员部署作战任务，组织(  ) 协同作战。

A.（组）

B.援力量

C.场人员

D.战单位

【答案】D

**********

灭火总指挥员根据现场情况，必要时可(  )参与辅助性行动。

A.集公安、交通等力量

B.集电力、燃气等有关单位

C.集医疗救护部门

D.织群众

【答案】D

**********

凡遇有燃烧面积大.参战力量多.灭火救援时间长.情况复杂或(   )的现场，都应当成立由地方党政领导亲自挂帅的灭火救援总指挥部。

A.亡重大.损失巨大

B.境复杂

C.水源缺乏

D.少专业处置力量

【答案】A

**********

灭火救援总指挥部下设灭火作战组、通信联络组、宣传报道组、(  )等。

A.案编写组

B.灭火剂供应组

C.场制图组

D.后勤保障组

【答案】D

**********

根据《消防法》的有关规定，公安机关消防机构是灭火救援工作具体的（  ）。

A.参与者

B.实施者

C.组织者、指挥者

D.决策者

【答案】C

**********

灭火救援行动中，消防部队内部应当保持（  ）的指挥体系。

A.协同配合

B.协调一致

C.灵活机动

D.独立

【答案】D

**********

（  ）在总指挥部的统一领导下，负责指挥具体的灭火救援工作。

A.灭火作战组

B.公安机关

C.总.支队首长

D.灭火救援现场作战指挥部

【答案】D

**********

灭火救援总指挥部可根据现场实际需要吸收有关单位的负责人、（  ）和专家参加。

A.工程技术人员

B.事故知情人

C.医疗救护人员

D.后勤保障人员

【答案】A

**********

灭火救援总指挥部应及时掌握现场情况变化，提出相应措施，整合（  ），组织协同作战。

A.全社会应急救援联动力量

B.消防部队救援力量

C.专职消防力量

D.驻军和武警部队力量

【答案】A

**********

灭火救援总指挥部负责发布各项决策、(  )和上级首长的指示。

A.战斗命令

B.具体措施

C.作战意图

D.注意事项

【答案】A

**********

灭火救援总指挥部根据现场的情况，必要时下令拆除或者破拆毗邻的(  )。

A.障碍物

B.砖木结构

C.建（构）筑物

D.各种管道

【答案】C

**********

火场指挥部要设立明显的标志。一般情况下，夜间以（  ）为标志。

A.红旗

B.红灯

C.标牌

D.灯光

【答案】D

**********

(   )涉及面广，专业性强，它贯穿于从接警调度开始，至灭火救援战斗结束全过程。

A.灭火救援组织指挥

B.统一指挥

C.计划指挥

D.逐级指挥

【答案】A

**********

灭火救援组织指挥的程序是搜集掌握现场情况，确定总体作战方案，下达作战指令，并根据现场情况变化，适时 (  )。

A.启动灭火救援应急预案

B.调集社会救援力量

C.调整力量部署

D.调整灭火救援对策

【答案】C

**********

灭火战斗中，公安消防部队的组织指挥原则是（  ）。

A.救人第一

B.先控制.后消灭

C.集中兵力打歼灭战

D.统一指挥，逐级指挥

【答案】D

**********

灭火救援总指挥部负责制定总体决策和(  )。

A.战斗行动方案

B.人员疏散方案

C.火场供水计划

D.灭火救援预案

【答案】A

**********

火场指挥员决策的内容包括：作战意图，采取的技术战术措施，主要作战方向，(  )，协同作战和后勤保障等。

A.战斗力量编成

B.进攻路线选择

C.战斗力量部署

D.火场供水方法

【答案】C

**********

灭火战斗中，公安消防部队的组织指挥原则是（  ）。

A.救人第一、科学施救

B.先控制、后消灭

C.集中兵力、准确快速

D.统一指挥、逐级指挥

【答案】D

**********

灭火战斗行动中，对上级指挥员的命令若有异议，可以提出，但当上级没有改变决定时，下级(  )。

A.可以先按自己意见执行

B.可以越级请示后再执行

C.可以暂缓执行

D.必须严格执行

【答案】D

**********

灭火救援过程中，指挥员要按照确定的总体作战方案（  ）实施指挥。

A.灵活

B.分阶段

C.不间断

D.视情

【答案】D

**********

指挥员决策的内容主要包括：作战意图.采取的(  )、主要作战方向.战斗力量部署.协同作战和后勤保障等。

A.疏散救人方法

B.安全防护措施

C.技术战术措施

D.火场供水方法

【答案】C

**********

灭火救援（  ）是组织指挥的核心。

A.决策

B.对策

C.决心

D.意图

【答案】A

**********

火场指挥员决策时要明确（  ），确立作战目标。

A.联络方式

B.作战任务

C.作战原则

D.力量编成

【答案】B

**********

在灭火战斗中，（  ）是指挥员优先考虑并竭力实现的首要任务。

A.抢救人命

B.排除险情

C.控制火势

D.消灭火灾

【答案】A

**********

在火场兵力不足，灭火力量没有形成优势时，要把兵力集中于(  )。

A.着火点

B.火势蔓延方向

C.疏散救人通道

D.火场主要方面

【答案】D

**********

强行深入火场内部，将大面积燃烧区域分割成若干个分区，分别部署力量逐个消灭的战法是（  ）。

A.合击

B.分割

C.夹攻

D.围歼

【答案】B

**********

积极进攻与主动防御相结合的战术方法称为(  )。

A.合击

B.堵截

C.分割

D.夹攻

【答案】B

**********

先控制是指先把主要力量部署在火场火势蔓延的(  )，积极阻止火势蔓延或减缓火势蔓延速度。

A.上风方向

B.下风方向

C.侧风方向

D.主要方面

【答案】D

**********

集中兵力于火场，就是根据灭火预案和火场的实际需要，迅速调足兵力，包括（  ）和增援力量。

A.第一出动力量

B.特勤消防力量

C.义务消防力量

D.社会救援力量

【答案】A

**********

（  ）是指消防部队平时要加强对各类消防设施的熟悉演练，将固定消防设施与移动灭火装备结合使用，充分发挥两者的作用。

A.攻防并举

B.固移结合

C.六熟悉

D.准确快速

【答案】C

**********

攻防并举的概念之一是在火场部署进攻的同时，必须加强(  )。

A.梯次进攻

B.通信联络

C.个人防护

D.掩护救人

【答案】C

**********

对出现的险情无法排除，威胁到作战人员的安全时，火场指挥员应及时下达(  )的命令。

A.发起总攻

B.疏散或转移

C.掩护救人

D.撤退或转移

【答案】D

**********

（  ）是灭火作战中必须坚持的指导思想。

A.集中兵力，准确快速

B.先控制，后消灭

C.攻防并举，固移结合

D.救人第一，科学施救

【答案】D

**********

跨区域灭火救援总指挥部根据需要和任务区分设立前沿指挥部和(  )等。

A.分指挥部

B.通信指挥部

C.后方指挥部

D.联合指挥部

【答案】A

**********

跨区域灭火救援行动的注时，要加强(  )和安全措施，确保行动安全。

A.个人防护

B.协同配合

C.信息反馈

D.火场供水

【答案】A

**********

跨区域灭火救援行动的特点是：情况复杂，任务艰巨；异地作战，不利因素多；（  ）；后勤保障任务重，难度大。

A.行进路线选择难

B.参战力量多，指挥协调难

C.易造成道路堵塞

D.组网难度大，通信调度难

【答案】B

**********

跨区域灭火救援任务基本完成，主要作战行动已经结束，指挥员应及时组织参战单位 (  )。

A.撤离现场

B.清点人数

C.进行总结

D.清理现场

【答案】A

**********

跨区域灭火救援行动的实施步骤：（  ）、组队集结、编队开赴、到达现场。

A.受理火警

B.接受任务

C.调派力量

D.启动预案

【答案】B

**********

（  ）是跨区域灭火救援行动组织指挥要求之一。

A.加强安全教育

B.逐级调兵，快速准时集结

C.检查车辆器材

D.加强通信联络

【答案】B

**********

在实施跨区域灭火救援行动的过程中，要注意（  ），保持通信联络畅通，确保信息传递的准确性和连续性。

A.通信设备维护

B.加强信息反馈

C.加强图像传输

D.加强数据传输

【答案】B

**********

跨区域灭火救援行动中要加强信息反馈，保持通信联络畅通，确保信息传递的准确性和(  ）。

A.连续性

B.完整性

C.一致性

D.持续性

【答案】A

**********

重特大恶性灾害事故或事件的处置不具有下列(   )的特点。

A.技术要求高

B.作战时间长

C.物资消耗大

D.疏散难度大

【答案】D

**********

下列不属于跨区域灭火救援行动的特点是（  ）。

A.情况复杂，任务艰巨

B.异地作战，不利因素多

C.参战力量多，指挥协调难

D.后勤保障任务重.难度大

E.长途奔袭，路途颠簸，车辆易损坏

【答案】E

**********

在发生重特大以上或其它影响较大的火灾或其它灾害事故时，现场指挥部要按照上级指示，确定（  ），进行新闻发布。

A.行动方案

B.应急响应等级

C.媒体记者

D.新闻发言人

【答案】D

**********

现场新闻发布的内容确定后，经 (  )同意后向现场的新闻媒体通报。

A.现场指挥部总指挥员

B.公安机关领导

C.总.支队首长

D.地方党政领导

【答案】A

**********

现场新闻发布的具体时间由（  ）确定。

A.总、支队首长

B.地方党政领导

C.现场指挥部

D.公安机关领导

【答案】B

**********

现场新闻发布（  ）时，要避免引起不必要的社会恐慌。

A.灾情.险情

B.人员伤亡情况

C.力量调派情况

D.事故原因

【答案】A

**********

现场新闻发布时要严格执行有关规定，除现场（  ）之外的所有官兵不得随意接受新闻采访，擅自提供情况。

A.总指挥员

B.副总指挥员

C.公安机关领导

D.新闻发言人

【答案】D

**********

火灾信息速报必须报告的信息有火灾(   )及单位名称.起火单位基本情况等。

A.发生的原因

B.发生时间、地点

C.损失核定情况

D.善后处理情况

【答案】B

**********

重要火灾信息报告的主要内容有：（  ）情况.火势发展情况.接报警情况.调派力量等。

A.人员被困及伤亡

B.水源

C.交通道路

D.燃气泄漏

【答案】A

**********

发生特大火灾事故和造成重大人员伤亡或社会影响较大的灾害事故后，地（市）级公安消防部门要在上报省级公安消防部门的同时，立即上报（  ）。

A.当地政府

B.当地公安局

C.省公安厅

D.公安部消防局

【答案】D

**********

对正在发生的重大火灾和部队正在处置的且社会影响较大的灾害事故,省级公安消防部门要不超过(  )向公安部消防局上报一次相关情况。

A.一小时

B.两小时

C.三小时

D.四小时

【答案】B

**********

对正在发生的规模较大、有可能造成(  )或重大政治、社会影响的火灾事故，当地公安消防部门要立即向上级公安消防部门报告。

A.重大人员伤亡

B.重大经济损失

C.建筑倒塌

D.次生灾害

【答案】A

**********

实施对高层建筑火灾扑救时，灭火进攻起点一般选择在（  ）

A.着火层

B.着火层下一层或下二层

C.着火层上一层或上二层

D.首层

【答案】B

**********

扑救高层建筑火灾的战术要求是（  ）

A.以固为主，固移结合

B.先控制，后消灭

C.救人第一

D.上堵下防

【答案】A

**********

以下不属于高层建筑的灭火战术措施是（  ）。

A.上堵下防

B.冷却防爆

C.逐层消灭

D.内外结合

【答案】B

**********

钢结构建筑火灾的特点是 （  ）

A.易形成立体火灾

B.烟雾较大，灭火人员难以深入进攻

C.耐火等级低，易变形

D.清障困难，不易及时彻底扑灭火灾

【答案】C

**********

下面哪种装备不适合用于冷却钢屋架（  ）

A.带架水枪

B.喷雾水枪

C.移动水炮

D.高喷消防车

【答案】B

**********

在扑救钢结构建筑火灾时，深入内部进攻的前提条件是（  ）。

A.充分冷却并确认钢屋架不能发生坍塌

B.调集充足灭火力量

C.开启排烟窗排烟

D.破拆局部结构打开进攻通道

【答案】A

**********

当火势在砖木结构建筑内部蔓延时，应主要采取（  ）灭火措施。

A.内攻近战

B.上下夹击

C.分割包围

D.重点突破

【答案】A

**********

洁净厂房的火灾特点是(  ) ，人员逃生困难，烟雾毒性大。

A.烟气热量积聚.蔓延途径多

B.易产生爆炸

C.火焰温度高

D.建筑易倒塌

【答案】A

**********

扑救洁净厂房火灾的战术要求是（  ）。

A.内外夹攻

B.重点突破

C.分割围歼

D.内攻近战.不见明火不出水

【答案】D

**********

地下工程火灾扑救，必须运用“强攻近战、重点突破、分段合击、（  ）”等战术措施。

A.上下合击

B.逐片消灭

C.区域窒息

D.内外夹攻

【答案】C

**********

在地面建筑底层建设的附设式地下车库发生火灾时，猛烈的燃烧一旦失控就可能通过各种（  ），引发地面建筑的燃烧。

A.出入口

B.排烟窗

C.采光口

D.竖向通道

【答案】D

**********

扑救地下车库火灾时，由外部进入内部进攻，一般选择从（  ）出入通道向内部进攻。

A.上风

B.下风

C.中部

D.竖向通道

【答案】A

**********

地下车库火灾扑灭后，要（  ）现场，加强通风，防止地面残存汽油继续挥发，形成爆炸性混合气体。

A.检查

B.清洗

C.排水

D.洗消

【答案】B

**********

地铁火灾特点是，突发性强，不易预防：（  ）疏散困难，易造成人员伤亡，情况复杂，灭火行动困难。

A.火势蔓延快，洞室温度高

B.易造成可燃气体泄漏，发生次生灾害

C.易发生触电身亡

【答案】A

**********

实施对地铁火灾扑救，应选择（  ）出入口进行内攻，快速疏散救人和灭火。（易）

A.一处

B.两处

C.三处

D.多处

【答案】D

**********

在扑救地铁火灾的过程中，应适时组织特勤力量，运用(  )等战术措施，深入内部，消灭火灾。（易）

A.截包围.穿插分割

B.截包围.重点突破

C.点突破.穿插分割

D.点突破.强攻近战

【答案】D

**********

在扑救隧道火灾时，当火势无法控制的情况下，应采取（  ）灭火措施，达到有效地控制火势，消灭火灾的目的。

A.堵截包围

B.近战强攻

C.固移结合

D.分隔或封洞

【答案】D

**********

对隧道空间较小的火灾时，可使用灌注（  ）进行窒息性灭火。

A. 低倍数泡沫

B. 中倍数泡沫

C. 高倍数泡沫

D. 抗溶性泡沫

【答案】C

**********

在扑救隧道火灾时，采取封闭窒息灭火方法的条件，首先是无法实施深入隧道内灭火，并且（  ）时方可实施。（易）

A.火势处于猛烈阶段

B.确认内部人员已撤出

C.无法侦察隧道内情况

D.隧道内温度很高

【答案】B

**********

空气中含有（  ）液化石油气时，人在该气体中5分钟就会麻醉昏迷。

A.8％

B.9％

C.10％

D.12％

【答案】C

**********

扑救液化石油气火灾时，在确保切断气源.控制气体泄漏的条件下，可采用（  ）射水方式，对准火焰根部未燃烧的气体圆锥中心射水或喷射干粉等灭火剂灭火。

A.平行

B.交叉

C.平行、直流

D.交叉、喷雾

【答案】B

**********

扑救液化石油气火灾时，指挥员要注意观察（  ）及火情，选择正确的停车位置。

A.风向

B.地形

C.火焰高度

D.风向.地形

【答案】D

**********

炼油厂火灾发生时，可采用（  ）方法灭火。

A.冷却法

B.隔离法

C.窒息法

D.工艺法

【答案】C

**********

扑救液化石油气火灾时，在实施警戒的区域内，要最大限度地（  ）人员数量。

A.增加

B.减少

C.固定

D.保持

【答案】B

**********

炼油厂内油水.油气分离装置发生火灾时，水枪阵地应设在封闭式分离池的（  ）。

A.上部

B.中部

C.下部

D.顶部

【答案】C

**********

扑救炼油厂火灾时，对受火势威胁或热辐射作用的邻近设备和装置，应及时采取（  ）等措施。

A.关阀、堵漏、关闭加热源

B.放空、截流、冷却

C.稀释可燃易燃气体、导流

D.关阀、断料、降压、放空、导流

【答案】D

**********

扑救油罐火灾首选灭火剂是（  ）。

A.二氧化碳

B.普通蛋白泡沫

C.氟蛋白泡沫

D.水

【答案】C

**********

扑救油罐火灾，灭火进攻所需要的车辆不包括：（  ）。

A.泡沫消防车

B.排烟消防车

C.高喷消防车

D.干粉消防车

【答案】B

**********

扑救相互毗连的大型商场火灾时，力量部署应以（  ）为主，并设立第二道防线。

A.下风方向

B.上风方向

C.侧风方向

D.侧下风方向

【答案】A

**********

扑救地下商场火灾时，前沿指挥所应设置在（  ）或消防控制室

A.主攻入口处

B.下风口

C.通风道

D.出入口

【答案】A

**********

扑救地下商场火灾时，应当利用（  ）的战术措施，控制火势，消灭火灾。

A.多点进攻，强攻近战

B.掩护疏散，内外夹击

C.掩护疏散，上下合击

D.内外结合，重点突破

【答案】A

**********

地下商场发生火灾时，前沿指挥所的主要任务不包括（  ）

A.确定战斗行动编组和战斗任务分工

B.根据火场变化情况，随时调整灭火对策及力量部署

C.汇总情况，随时向总指挥员报告

D.后方供水组织情况

【答案】D

**********

扑救影剧院火灾，如果在（  ）分钟内不能控制火势，就可能使火势发展到猛烈燃烧阶段。

A.5～10

B.10～15

C.15～20

D.20～25

【答案】A

**********

钢质结构的影剧院发生火灾时，在高温的作用下（  ）分钟即可失去承重能力，造成钢屋架的整体坍塌。

A.5～15

B.10～20

C.20～30

D.30～40

【答案】C

**********

影剧院放映室发生火灾时，应当从放映室两侧房间设置水枪阵地，控制烟火和高温对（  ）的威胁。

A.两侧房间和观众厅

B.舞台的化妆室

C.两侧房间和观众休息室

D.游艺活动室和舞台

【答案】A

**********

扑救影剧院火灾时，应当在起火（  ）分钟之间注意观察屋面.吊顶的塌落迹象，防止坍塌伤人.

A.5～15

B.10～20

C.20～30

D.30～40

【答案】C

**********

医院火灾的特点是（  ）

A.建筑耐火等级低

B.楼层层数多

C.人员疏散任务重，难度大

D.楼层之间相互贯通

【答案】C

**********

在扑救医院火灾时，疏散和救助被困人员首先要实施的方法是（  ）。

A.利用应急广播系统，稳定被困人员情绪

B.组织患者之间互相救助

C.利用救生器材进行自救

D.先救助轻病患者，后救助重病患者

【答案】A

**********

在扑救危险品仓库火灾时，当火场爆炸危险性大，连续爆炸难以制止并威胁人员安全时，应（  ）。

A.迅速撤离现场，在外围做好战斗准备

B.适时抓住战机，利用大流量冷却水，制止爆炸，消灭火灾

C.全力保护装备器材和其他有关物品

D.实施对危险物品的疏散和保护

【答案】A

**********

在扑救储存剧毒.腐蚀性等危险物品的仓库火灾后，要（  ）。

A.对灭火器材.装具等进行清洗.消毒，参加灭火人员，应到医疗部门进行体检

B.立即组织作战人员对火场进行火因调查

C.清点器材，移交现场，归队

D.帮助工作人员清理现场，恢复作业

【答案】A

**********

露天堆垛仓库发生火灾， 应实施（  ）的战术措施，消灭火灾。

A.“冷却防爆、强攻近战”

B.“冷却保护、攻防并举”

C.“分段合击、区域窒息”

D.“以阵地战为主”

【答案】D

**********

粮食仓库火灾的主要特点是（  ）。

A.易引起爆燃，毁坏库房

B.炭化阴燃，纵向蔓延

C.疏散困难，损失巨大

D.灭火作战时间长

【答案】B

**********

粮食仓库发生火灾， 应实施“（  ），灭火保粮”等战术措施，消灭火灾。

A.堵截火势，重点打击

B.冷却保护，攻防并举

C.重点突破，分段合击

D.强攻近战，上下夹击

【答案】A

**********

露天堆垛火灾扑灭后，要组织进行（  ），彻底消灭堆垛内阴燃火势，防止复燃。

A.检查器材装备，补充灭火剂

B.翻垛检查

C.疏散未着堆垛

D.大量射水

【答案】B

**********

粮食仓库发生火灾，不能采用的排烟措施为（  ）。

A.利用喷雾水流排烟

B.利用排烟机排烟

C.利用高倍数泡沫排烟

D.开启门窗排烟

【答案】C

**********

仓库火灾扑救的作战原则为（  ）。

A.集中兵力打歼灭战

B.先控制.后消灭，攻防并举.固移结合

C.以固为主，固移结合

D.内攻为主，辅以外攻

【答案】B

**********

扑救危险品仓库火灾时，应采用（  ）战术措施，适时消灭火灾。

A.“冷却防爆、强攻近战”

B.“重点突破、逐片消灭”

C.“分段合击、区域窒息”

D..堵截包围、阵地为主”

【答案】A

**********

危险品仓库发生火灾时，下列表述不正确的是（  ）

A.易燃液体，气体或固体，发生火灾时，火势异常猛烈，短时间内就可能形成大面积火灾

B.罐(桶)装的易燃，可燃液体在受热的条件下.有发生爆炸的可能

C.易燃液体的蒸气，可燃气体，可燃粉尘等，在一定条件下都可发生爆炸

D.在灭火和疏散物资时，为快捷，尽量多的抢救物资，可将不同的物品混合堆放

【答案】D

**********

可采取窒息灭火方法处置的交通火灾事故是（  ）。

A.飞机起降火灾事故

B.公路交通火灾事故

C.隧道交通火灾事故

D.铁路交通火灾事故

【答案】C

**********

（  ）发生火灾后，应迅速切断电源，用水或其他灭火剂灭火。

A.内燃机车

B.电力机车

C.蒸汽机车

D.油罐列车

【答案】B

**********

（  ）发生火灾后，应先冷却，同时利用封堵方法窒息或用水枪在火焰根部交叉射水，隔绝火焰与空气接触，使火焰熄灭。

A.内燃机车

B.电力机车

C.油罐列车

D.旅客列车

【答案】C

**********

（  ）发生火灾后，应强行隔离，运用正确战术，合理使用灭火剂。

A.旅客列车

B.货运列车

C.煤炭列车

D.危险物品列车

【答案】D

**********

在扑救列车火灾时，当数节车厢同时起火的情况下，要运用（  ）等战术方法灭火。

A.堵截包围

B.两侧夹击

C.确保重点.按轻重缓急

D.逐节消灭

【答案】D

**********

在扑救船舶火灾的过程中，当船体发生倾斜时，应及时（  ）防止船舶倾覆。

A.排除积水

B.减少水枪数量

C.减少作战人员

D.疏散物资

【答案】A

**********

扑救船舶火灾时，当发现（  ）部位起火，不能深入内部灭火。

A.船舱

B.客船

C.货舱

D.油舱

【答案】D

**********

扑救客船（船楼）火灾时，应利用固定的上下梯道或（  ）及码头起吊设备作为进攻路线实施灭火行动。

A.消防梯

B.消防艇

C.管道口

D.排烟口

【答案】A

**********

扑救（  ）火灾时，采用停机断电，用泡沫或雾状水灭火。

A.内燃机车

B.蒸汽机车

C.油罐列车

D.电力机车

【答案】A

**********

运送重质油品的船舶发生火灾后，经过一段时间，易发生（  ）现象。

A.猛烈燃烧

B.爆炸

C.沸腾和喷溅

D.可燃气体大量蒸发

【答案】D

**********

扑救有毒区域的火灾，消防车要从（  ）方向进入有毒火灾区域。

A.上风

B.下风

C.侧风

D.侧下风

【答案】A

**********

扑救有毒区域的火灾，水源的选用.水枪阵地的选择，在不影响火灾扑救效果的前提下，坚持从（  ）方向进攻为主的原则。

A.上风

B.下风

C.侧风

D.侧下风

【答案】A

**********

扑救有毒区域的火灾，在风力不大的情况下，不宜使用四面围堵战术，尽量在（  ）方向，选择一个没有围墙或密集装置的地方，作为有毒气体的导流方向。

A.下风或侧下风

B.上风

C.侧风

D.下风

【答案】A

**********

关于带电灭火时采用技战术措施的描述，其中不正确的是（  ）。

A.灭火人员要穿戴绝缘胶靴和手套，必要时穿着均压服

B.在水带上安装接地线

C.使用铜网格代替不能使用接地棒的地方

D.采用大口径水枪，运用点射进行远距离射水灭火

【答案】B

**********

扑救有毒区域火灾时，水枪阵地的选择，在不影响火灾扑救效果的前提下，坚持从上风方向进攻为主的原则。其它进攻方向的水枪，尽可能的（  ），防止毒气不规则扩散，造成人员伤害。

A.分散布置

B.不规则布置

C.均匀布置

D.并排布置

【答案】C

**********

扑救带电设备，线路火灾时，必须断电灭火，具体断电的方法是在切断用磁力开关启动的带电设备时，应先关闭（  ），然后再断开闸刀。

A.磁力开关

B.主开关

C.设备电源

D.闸阀开关

【答案】C

**********

扑救强风情况下的易燃建筑区火灾时，根据灭火需要，在灭火指挥部的统一指挥下，选择适当部位和地带，组织人员进行破拆工作。必要时，可使用推土机等机械装备，甚至可以采用（  ）开辟隔离带，阻止火势蔓延。

A.爆破手段

B.拉拽手段

C.冲撞手段

D.撬砸手段

【答案】A

**********

扑救有毒区域火灾时，在灭火战斗结束后，对所有参战人员须进行（  ）。

A.放松训练

B.心理辅导

C.洗澡

D.卫生保健检查

【答案】D

**********

扑救强风情况下的火灾，要合理运用（  ）、重点设防、分隔包围、逐片消灭”等战术措施，有效控制火势，消灭火灾。

A.上风堵截

B.侧上风堵截

C.下风堵截

D.四周堵截

【答案】C

**********

消防部队在执行抢险救援任务过程中，要在（  ）的统一领导下，根据具体情况采用适宜的指挥方式，并注意与其他社会救援力量的协调配合，妥善处理抢险救援中遇到的各种情况。

A.总（支、大）队全勤指挥部

B.当地党委、政府和公安机关

C.公安机关、环保和安检等部门

D.当地党委、政府

【答案】B

**********

事故现场有易燃易爆气体或有毒有害物质扩散时，消防车要选择（  ）的适当位置停靠。

A.上风方向或侧上风方向

B.上风方向

C.侧上风方向

D.下风方向

【答案】A

**********

公安消防部队在参与重大灾害事故应急救援中，二级个人防护为（  ）。

A.全身、封闭式防化服、全棉防静电内外衣、正压式空气呼吸器或全防型滤毒罐

B.全身、内置式重型防化服、全棉防静电内外衣、正压式空气呼吸器或全防型滤毒罐

C.全身、简易防化服、全棉防静电内外衣、正压式空气呼吸器或全防型滤毒罐

D.呼吸、简易防化服、战斗服、简易滤毒罐、面罩或口罩、毛巾等防护器材

【答案】A

**********

下列哪项任务不属于公安消防部队承担的各种事故的抢险救援（  ）。

A.地震

B.危险化学品泄漏事故

C.建筑物倒塌事故

D.交通事故

【答案】A

**********

下列哪特点不属于公安消防部队抢险救援任务特点（  ）。

A.多样性

B.复杂性

C.艰巨性

D.突发性

【答案】D

**********

下列哪内容不属于公安消防部队抢险救援的基本原则（  ）。

A.政府领导，统一指挥

B.快速行动，科学处置

C.以人为本，救人优先

D.加强调度，连续作战

【答案】D

**********

公安消防部队在参与重大灾害事故应急救援中: 呼吸.简易防化服.战斗服.简易滤毒罐.面罩或口罩.毛巾等防护器材属于（  ）防护。

A.特级

B.一级

C.二级

D.三级

【答案】D

**********

事故现场有易燃易爆气体或有毒有害物质扩散时，在扩散区（  ）选择进攻路线接近扩散区。

A.上风、侧上风方向

B.上风方向

C.下风、侧上风方向

D.下风方向

【答案】A

**********

下列哪项设备不属于洗消设备（  ）。

A.消防部队装备的专用洗消车、洗消帐篷

B.军队防化部门装备的供人员洗消用的洗消车和供地面洗消用的喷洒车

C.消防水罐车、环卫洒水车

D.现场急救车

【答案】D

**********

空气中氯气最高允许浓度为0.002mg/L，超过（  ）人吸入后立即死亡。

A.2.5mg/L

B.1.5mg/L

C.2.3mg/L

D.1.3mg/L

【答案】A

**********

苯其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限一般为（  ）；遇明火.高热能容易引起燃烧爆炸。

A.1.2%～8%

B.1.2%～10%

C.1.5%～8%

D.1.5%～10%

【答案】A

**********

苯属（  ）毒类。

A.剧毒

B.高毒

C.中等

D.低毒

【答案】A

**********

氯气泄漏事故特点为（  ）。

A.扩散迅速，危害范围大.易发生爆炸燃烧事故和处置难度大。

B.扩散迅速，危害大.易造成大量人员中毒伤亡和污染环境，洗消困难。

C.易发生爆炸燃烧事故.易造成人员中毒伤亡和污染环境。

D.突发性强，危害大；易造成大量人员中毒伤亡；易造成交叉感染；政治影响大和救援难度大。

【答案】B

**********

苯泄漏事故特点为（  ）。

A.扩散迅速，危害范围大.易发生爆炸燃烧事故和处置难度大。

B.扩散迅速，危害大.易造成大量人员中毒伤亡和污染环境，洗消困难。

C.易发生爆炸燃烧事故.易造成人员中毒伤亡和污染环境。

D.突发性强，危害大；易造成大量人员中毒伤亡；易造成交叉感染；政治影响大和救援难度大。

【答案】C

**********

氯气（  ），随温度升高而（  ）。

A.能溶解于水，但溶解度不大  减少

B.能溶解于水，溶解度比较大  增大

C.易溶解于水  增大

D.易溶解于水  减少

【答案】A

**********

氯气泄漏事故处置的程序和措施为（  ）。

A.接警出动、个人防护、现场询情、侦察检测、设立警戒、疏散救生、排除险情和清理移交

B.接警出动、个人防护、现场询情、侦察检测、设立警戒、疏散救生

C.接警出动、个人防护、现场询情、侦察检测、排除险情、现场急救、作好灭火准备和清理移交。

D.接警出动、个人防护、现场询情、侦察检测、设立警戒、疏散救生、控毒排险、现场急救、洗消处理、清理移交

【答案】A

**********

苯泄漏事故处置的程序和措施为（  ）。

A.接警出动、个人防护、现场询情、侦察检测、设立警戒、疏散救生、排除险情和清理移交

B.接警出动、个人防护、现场询情、侦察检测、设立警戒、疏散救生

C.接警出动、个人防护、现场询情、侦察检测、排除险情、现场急救、作好灭火准备和清理移交。

D.接警出动、个人防护、现场询情、侦察检测、设立警戒、疏散救生、控毒排险、现场急救、洗消处理、清理移交

【答案】C

**********

液氯泄漏事故进入事故现场的救援人员必须佩戴隔绝式呼吸器，进入内部执行关阀堵漏任务的救援人员要按（  ）防护标准加强个人防护。

A.一级

B.二级

C.三级

D.特级

【答案】A

**********

下列哪项不属于危险化学品槽车泄漏事故的特点。（  ）

A.事故地点不确定

B.物质性质难判定

C.事故危险性大

D.易造成大量人员伤亡

【答案】D

**********

交通事故处理过程中，使用破拆工具破拆车体时，应使用（  ）掩护，防止金属碰撞产生火花，引起油蒸气爆炸，发生火灾。

A.雾状水

B.直流水

C.直流水或开花水

D.泡沫液

【答案】A

**********

隧道交通事故处置程序与措施为（  ）。

A.接警出动、侦察检测、设立警戒、救生排险、现场急救、清理移交

B.接警出动、个人防护、现场询情、侦察检测、设立警戒、疏散人员、排除险情、洗消处理和清理移交。

C.接警出动、现场侦检、设立警戒、开展人员救助、排除险情搞好保障、清理移交

D.接警出动、个人防护、现场询情、侦察检测、设立警戒、疏散救生、排除险情、现场急救、搞好保障、清理移交

【答案】C

**********

危险化学品槽车泄漏事故处置程序与措施为（  ）。

A.接警出动、侦察检测、设立警戒、救生排险、现场急救、清理移交

B.接警出动、个人防护、现场询情、侦察检测、设立警戒、疏散人员、排除险情、洗消处理和清理移交。

C.接警出动、现场侦检、设立警戒、开展人员救助、排除险情搞好保障、清理移交

D.接警出动、个人防护、现场询情、侦察检测、设立警戒、疏散救生、排除险情、现场急救、搞好保障、清理移交

【答案】B

**********

隧道交通事故特点为（  ）。

A.事故频率高、人员伤亡大、易引发次生灾害和救援难度大

B.事故地点不确定、物质性质难判定、事故危险性大和处置难度大

C.易引发次生灾害、人员伤亡大、堵塞隧道交通、经济损失大和救援困难

D.人员伤亡重、容易引发次生灾害、造成交通中断和救援困难

【答案】C

**********

公路交通事故处置程序与措施为（  ）。

A.接警出动、侦察检测、设立警戒、救生排险、现场急救、清理移交

B.接警出动、个人防护、现场询情、侦察检测、设立警戒、疏散人员、排除险情、洗消处理和清理移交。

C.接警出动、现场侦检、设立警戒、开展人员救助、排除险情搞好保障、清理移交

D.接警出动、个人防护、现场询情、侦察检测、设立警戒、疏散救生、排除险情、现场急救、搞好保障、清理移交

【答案】A

**********

公路交通事故特点为（  ）。

A.事故频率高、人员伤亡大、易引发次生灾害和救援难度大

B.事故地点不确定、物质性质难判定、事故危险性大和处置难度大

C.易引发次生灾害、人员伤亡大、堵塞隧道交通、经济损失大和救援困难

D.人员伤亡重、容易引发次生灾害、造成交通中断和救援困难

【答案】A

**********

危险化学品槽车泄漏事故特点为（  ）。

A.事故频率高、人员伤亡大、易引发次生灾害和救援难度大

B.事故地点不确定、物质性质难判定、事故危险性大和处置难度大

C.易引发次生灾害、人员伤亡大、堵塞隧道交通、经济损失大和救援困难

D.人员伤亡重、容易引发次生灾害、造成交通中断和救援困难

【答案】B

**********

不是处置危化品槽车交通泄漏事故时设置警戒的要求是（  ）。

A.根据侦察检测情况确定范围，设立标志

B.布置警戒人员，严格控制人员车辆进出

C.处置过程中动态检测，随时调整范围

D.警戒人员也必须进行高等级个人防护

【答案】D

**********

隧道交通事故的处置程序与措施不包括(   )。

A.选好停车位置和进攻路线

B.设立警戒

C.排除险情

D.按照公路交通事故的救援措施，开展人员救助

【答案】A

**********

不属于洪涝灾害事故处置特点（  ）

A.涉及地域广

B.救援困难

C.易发生次生灾害

D.突然性强

【答案】D

**********

不是洪涝灾害伴随引发的次生灾害的是（  ）

A.泥石流

B.滑坡

C.山崩

D.地裂

【答案】D

**********

不是泥石流灾害处置行动要求的是（  ）

A.所有救援人员要加强行动安全，特别在险恶地段实施救援，要以小组为单位，不准单独行动。

B.选准救援车辆的停放位置，确保自身安全，便于撤退和转移。

C.任务完成后，要及时清点参战人员和装备，做好移交，安全撤离。

D.消防车辆出动时，道路选择要以主要干道为主，需要通过桥梁时，要先查明其结构是否震坏，不能贸然通过。

【答案】D

**********

不属于台风灾害破坏力强，危险性大主要表现的方面是（  ）

A.狂风巨浪

B.风暴潮

C.交通中断

D.暴雨

【答案】C

**********

下列哪项内容不属于搜索方法（  ）。

A.人工搜索

B.搜救分队搜索

C.技术搜索

D.搜救犬搜索

【答案】B

**********

建筑物倒塌事故中，可以利用哪些工具搜寻遇险和被困人员（  ）。

A.生命探测器

B.大型铲车

C.吊车

D.推土机

【答案】A

**********

建筑倒塌事故处置程序与措施不包括（  ）。

A.侦察检测

B.进行人员和任务分工，快速展开救援行动

C.救生排险

D.现场急救

【答案】B

**********

不是建筑物倒塌种类的是（  ）。

A.倾斜状倒塌

B.“V”型倒塌

C.平降倒塌

D.梯形倒塌

【答案】D

**********

在建筑物倒塌事故处置中，对救援人员行动安全的要求错误的是（  ）。

A.不应进入建筑结构已经明显松动的建筑物内部

B.不得登上已受力不均衡的阳台.楼板.屋顶等部位

C.不准冒险进入非稳固支撑的建筑废墟下面

D.利用大型设施进行施救

【答案】D

**********

不是核事故处置行动要求的是（  ）

A.要搞好个人防护，进入现场的人员要携带辐射报警测量仪、剂量笔等，尽量缩短在辐射区域内停留的时间。

B.要严格按照预案或规定的行动路线和方法实施救援；进入辐射区域必须有工程技术人员带领，并做好登记。

C.救援人员进入现场，不得擅自操作任何设备。

D.消防部队应加强同公安、医疗救护、水、电、燃气、交通、民政等部门合作，共同实施救援行动。

【答案】D

**********

消防通信的具体任务之一是组织实施和公安、军队、交通、医疗、供电、供气、供水等重要单位以及（  ）的协同通信。

A.重点消防保卫单位

B.多种形式消防队伍

C.政府部门

D.灭火救援专家组

【答案】A

**********

无线电通信， 按部队的现有设备不同， 分为无线电台通信、无线电接力通信、（  ）、对流层散射通信。

A.手机通信

B.WLAN通信

C.卫星通信

D.微波通信

【答案】C

**********

一旦发生灾情，现场的通信应以（  ）为主，辅之于其他通信手段建立通信网络。

A.无线电通信

B.有线通信

C.简易信号通信

D.移动通信

【答案】A

**********

指挥通信，是为保障部队灭火救援指挥、按（  ）建立的通信联络。

A.隶属关系

B.编制序列

C.指挥关系

D.行政关系

【答案】C

**********

省级消防通信指挥中心可在火场及灾害事故现场进行全省（  ）调度。

A.车辆装备

B.灭火药剂

C.消防实力

D.应急救援力量

【答案】C

**********

城市消防通信指挥中心可自动或人工实现（  ）、出动方案编制.出动命令下达等火警受理流程。

A.火警电话应答

B.火警电话录音

C.火警辨识

D.接处警信息打印

【答案】C

**********

消防移动通信指挥系统能实现（  ）辅助决策指挥。

A.专家

B.计算机

C.专业软件

D.远程

【答案】B

**********

消防移动通信指挥系统火场指挥台能与（  ）进行无线语音和数据通信。

A.消防一级网

B.通信指挥车

C.指挥中心火警受理台

D.消防站固定接警终端

【答案】C

**********

消防移动通信指挥系统火场指挥台能现场为扑救重大恶性火灾和处置特种灾害事故编制（  ），提供辅助决策指挥。

A.执勤战斗预案

B.处置措施

C.调度方案

D.联合作战方案

【答案】D

**********

胡锦涛总书记对消防部队提出的“三句话”总要求的具体内容是什么？

A.“忠诚可靠、服务人民、竭诚奉献”。

B.打造一支“攻无不克，战无不胜”的消防铁军

C.打造一支“英勇善战，攻坚克难” 的消防铁军

D.“纵深火场一百米，坚守阵地一小时”

【答案】A

**********

2009年，公安部副部长刘金国作出了打造消防铁军的重要批示，其主要内容是：用三年左右的时间，把消防部队打造成攻无不克、战无不胜、（  ）的铁军。

A.英勇善战

B.攻坚克难

C.英勇顽强

D.竭诚奉献

【答案】C

**********

公安消防部队打造公安消防铁军工作会议暨灭火救援攻坚组建设现场会的地点和时间是（  ）？

A.2009年6月9日至10日，北京市

B.2009年7月9日至10日，北京市

C.2009年6月9日至10日，辽宁省沈阳市

D.2009年7月9日至10日，辽宁省沈阳市。

【答案】D

**********

打造消防铁军的核心是什么（  ）？

A.以打得赢为标准

B.以战斗力为标准

C.以战斗精神为标准

D.以训练成绩为标准

【答案】C

**********

打造消防铁军的标准是什么（ ）？

A.以打得赢为标准

B.以战斗力为标准

C.以战斗精神为标准

D.以训练成绩为标准

【答案】B

**********

打造消防铁军对辖区中队的总体要求是（  ）？

A.专业精干、装备精良，具备攻坚克难和打赢制胜能力。

B.素质过硬、指挥果断，具备科学决策和指挥协调能力。

C.响应迅速、战斗展开高效，具备独立作战和初战控制能力。

D.能攻善守、尖刀作用突出，具备强攻近战和突破攻坚能力。

【答案】C

**********

每个攻坚组的人数有（  ）规定？

A.每个攻坚组不少于3人，其中中队干部或中队长助理1人，士官或上等兵不少于2人。

B.每个攻坚组不少于4人，其中中队干部或中队长助理1人，士官或上等兵不少于3人。

C.每个攻坚组不少于5人，其中中队干部或中队长助理1人，士官或上等兵不少于4人。

D.每个攻坚组不少于2人，其中中队干部或中队长助理1人，士官或上等兵不少于1人。

【答案】B

**********

灭火救援攻坚组建设进度是如何规定的？（  ）

A.2009年各总队完成所辖30%中队的攻坚组建设，2010年完成所有中队攻坚组的组建任务。

B.2009年各总队完成所辖40%中队的攻坚组建设，2010年完成所有中队攻坚组的组建任务。

C.2009年各总队完成所辖50%中队的攻坚组建设，2010年完成所有中队攻坚组的组建任务。

D.2009年各总队完成所辖60%中队的攻坚组建设，2010年完成所有中队攻坚组的组建任务。

【答案】C

**********

下列不是灭火攻坚组要重点加强训练的内容（  ）？

A.灭火攻坚组要加强火情侦察.阵地转移；

B.灭火攻坚组要梯次掩护、堵截控火；

C.灭火攻坚组紧急避险、力量轮换；

D.灭火攻坚组生命搜寻、登高救生。

【答案】D

**********

攻坚组队员集中强化训练时间的要求是（  ）？

A.初任攻坚组队员集中强化培训时间不少于45天。攻坚组队员轮训，每年集中训练时间不少于20天。

B.初任攻坚组队员集中强化培训时间不少于30天。攻坚组队员轮训，每年集中训练时间不少于45天。

C.初任攻坚组队员集中强化培训时间不少于45天。攻坚组队员轮训，每年集中训练时间不少于30天。

D.初任攻坚组队员集中强化培训时间不少于35天。攻坚组队员轮训，每年集中训练时间不少于30天。

【答案】C

**********

总队对支队.大队.中队指挥员的集训时间的要求是（  ）？

A.各总队每年对支队.大队.中队指挥员进行不少于15天的集中培训。

B.各总队每年对支队.大队.中队指挥员进行不少于20天的集中培训。

C.各总队每年对支队.大队.中队指挥员进行不少于25天的集中培训。

D.各总队每年对支队.大队.中队指挥员进行不少于30天的集中培训。

【答案】B

**********

打造消防铁军对培养.保留战训干部技术骨干的要求是什么？（  ）

A.到2011年，总队、支队具有初、中级技术职称的战训干部分别要达到40%.30%，每个支队力争有3名灭火专业高级工程师。

B.到2011年，总队、支队具有初、中级技术职称的战训干部分别要达到50%.30%，每个支队力争有3名灭火专业高级工程师。

C.到2011年，总队、支队具有初、中级技术职称的战训干部分别要达到40%.30%，每个支队力争有2名灭火专业高级工程师。

D.到2011年，总队、支队具有初、中级技术职称的战训干部分别要达到50%.30%，每个支队力争有2名灭火专业高级工程师。

【答案】D

**********

《国务院办公厅关于加强基层应急队伍建设的意见》（国办59号文件）印发的时间是(  )？

A.2009年9月18日。

B.2009年9月28日。

C.2009年10月18日。

D.2009年10月28日。

【答案】C

**********

下列说法正确的是（  ）？

A.打造消防铁军对基层中队士官队伍建设有何要求要结合士官制度改革，使普通中队士官比例达到30%，特勤中队达到60%，特勤班.尖刀班和攻坚组的士官达到70%，中、高级士官比例要向基层倾斜。

B.打造消防铁军对基层中队士官队伍建设有何要求要结合士官制度改革，使普通中队士官比例达到55%，特勤中队达到75%，特勤班.尖刀班和攻坚组的士官达到85%，中、高级士官比例要向基层倾斜。

C.打造消防铁军对基层中队士官队伍建设有何要求要结合士官制度改革，使普通中队士官比例达到70%，特勤中队达到80%，特勤班.尖刀班和攻坚组的士官达到90%，中、高级士官比例要向基层倾斜。

D.打造消防铁军对基层中队士官队伍建设有何要求要结合士官制度改革，使普通中队士官比例达到80%，特勤中队达到90%，特勤班.尖刀班和攻坚组的士官达到100%，中、高级士官比例要向基层倾斜。

【答案】B

**********

某地下商场为地下一层，建筑面积2000 m2，存有大量可燃商品，火灾荷载为60kg／m2。某日商场的中部发生火灾，火势处于发展阶段，燃烧面积约180m2。公安消防队接到报警后迅速出动，实施灭火救援。地下建筑每个防火分区的建筑面积为（  ）m2（单选）

A.300

B.400

C.500

D.600

E.700

【答案】C

*************

某液化石油气储配站有6个储量为200m3的球形储罐，分2组，每组3个，储罐直径各为15m，储罐设有水喷淋冷却系统。某日该罐区中间的2号储罐发生火灾，消防队到场后及时展开战斗，首先进行冷却，然后组织灭火，经过艰苦奋战，扑灭了火灾，未发生爆炸。液化石油气在空气中的爆炸浓度极限是（  ）。（单选）

A.1.2%－10%

B.1.5%－10%

C.1.5%－12%

D.1.2%－12%

E.0.8%－10%

【答案】B

*************

某化工厂氯苯工段发生爆炸燃烧后，大量的二甲苯等易燃液体泄漏于地面并燃起大火，与之相连的另一套易燃易爆生产装置受到火势的威胁，情况十分危急。灭火时应优先选用（  ）哪种灭火剂。（单选）

A.普通蛋白泡沫

B.抗溶性泡沫

C.高倍数泡沫

D.氟蛋白泡沫

【答案】D

*************

某日，一普通消防中队辖区三层建筑档案馆发生火灾，有较多人员被困于3层，该中队现有车辆为轻型中低压泵水罐车、东风泡沫车、斯泰尔水罐车、解放CA141水罐车，接警后，中队调集全部出动力量到达火场，该中队到达现场后：如火灾处于发展阶段，对灭火剂的选择运用应该是（　）（单选）

A.采取喷雾水灭火为主

B.采取粉状和气态灭火剂为主

C.采取喷雾水灭火为主，粉状和气态灭火剂配合

D.采取直流水压制大火，然后改为喷雾水流消灭残火

【答案】C

*************

某市液化气站内有400m3液化气球形罐2个，其间距为14m。因雷击其中一个罐爆炸起火。公安消防队到场后，在没有做好堵漏准备的情况下将火扑火（罐直径10m；表面积240m）。液化石油气爆炸极限（  ）（单选）

A.5－10％。

B.1.5－10％。

C.1.0－2％。

D.1.5－5％。

【答案】B

*************

某高层民用建筑16楼发生火灾，消防队接到报警后调集大批力量赶到现场。如该建筑消防泵发现故障，消防人员应（  ）向着火层供水（单选）

A.铺设水带

B.利用水泵接合器

C.打开屋顶水箱

D.使用室内消火栓

【答案】B

*************

某高层民用建筑16楼发生火灾，消防队接到报警后调集大批力量赶到现场。火情侦察的主要方法（  ）（单选）

A.询问消防通信员

B.利用消防控制中心了解情况

C.登上火场附近制高点观察

D.现场广播

【答案】B

*************

某汽油库因雷击致使某个油罐引发火灾。消防队接警后赶到现场。若液下喷射灭火，应选用（  ）（单选）

A.普通蛋白泡沫

B.氟蛋白泡沫

C.高倍数泡沫

D.清水泡沫

【答案】B

*************

某三层居民住宅楼第二层发生火灾，有人员跳楼受伤，伤亡较大，消防队接警后到场。指挥员组织人员救援助伤员，对流血的伤员及时采取止血方法，不正确的是（   ）。（单选）

A.指压止血法

B.抬高止血法

C.止血带止血法

D.屈指加压止血法

【答案】B

*************

一个多层大型棉花仓库，某日因使用铲车操作不当引发火灾，火场烟雾浓，温度高，并发生“跳跃式”燃烧，消防通信指挥中心接到报警，迅速调派力量赶赴火场。指挥员到场后，及时组建灭火救援通信网，保障救援现场通信畅通，所组建的网络为（   ）。（单选）

A.消防一级网

B.消防二级网

C.消防三级网

D.现场指挥网

【答案】C

*************

一个多层大型棉花仓库，某日因使用铲车操作不当引发火灾，火场烟雾浓，温度高，并发生“跳跃式”燃烧，消防通信指挥中心接到报警，迅速调派力量赶赴火场。战斗中消防人员心理变化不受影响的因素是（  ）。（单选）

A.活动空间狭小

B.外界干扰

C.湿度

D.战斗状态

【答案】C

*************

某市一座18层的写字楼，在一天下午2时左右发生火灾。火灾发生在8层快餐厅。辖区消防队到场后迅速进行火情侦察，了解到建筑内大约有50余名办公人员受到火势的威胁。根据侦察结果，消防指挥员立即作出决策，实施灭火救援战斗。支队指挥部人员也迅速赶到火场。消防队灭火力量展开后，实施灭火进攻的起点应设在（   ）层。（单选）

A.4

B.5

C.7

D.9

【答案】C

*************

某市郊一住有80余户村民的自然村,在某天18时左右,因村民做饭用火不慎引起联营火灾。市消防指挥中心接到报警后，迅速按照预案调集辖区消防大队.市区消防中队等灭火救援力量和支队指挥部人员，赶赴现场实施灭火救援战斗。同时，向省消防指挥中心报告，总队值班首长也迅速赶往火场。在此次灭火战斗中，灭火救援组织指挥机构有（  ）个层次。（单选）

A.3

B.4

C.5

D.6

【答案】C

*************

某市一大型化工厂的炼油装置在生产中，因操作失误造成一裂化装置爆炸，生产控制室被大火包围，室内数名操作人员受到火势的威胁。在辖区消防中队到场时，凶猛的火势在风力及热对流的作用下，正迅速蔓延，并不时有爆炸声。支队指挥员经火情侦察，迅速作出战斗决策，部署力量实施灭火救援行动。扑救火灾的首要任务是（  ）。（单选）

A.保护重点

B.排除爆炸

C.积极抢救人命

D.控制火势蔓延

【答案】C

*************

某市消防支队指挥中心接到省消防总队指挥中心的命令，要求迅速组织15辆大型水罐消防车，30名消防指战员赶赴本战区中心城市，增援该市消防支队协助扑救一起大型木材加工厂发生的特大火灾。公安消防部队跨区域灭火救援行动,是实现(   )等消防资源共享的一种救援行为。（单选）

A.消防战斗员、消防车辆

B.消防车辆、灭火剂

C.消防战斗员、消防装备

D.人员、技术装备、灭火剂

【答案】D

*************

某市特勤消防大队接到上级指挥中心命令,组织4辆水罐消防车.1辆抢险救援消防车、1辆消防指挥车、20名指战员，迅速赶赴某市化工厂，协助辖区消防支队处置爆炸火灾事故。此次跨区域灭火救援行动主要面对的是(   )灾害事故。(单选)

A.人员伤亡大

B.经济损失大

C.政治影响大

D.重特大恶性

【答案】D

*************

某市的一栋7层居民住宅楼,因私存炸药,于某日17时左右发生爆炸。事故中造成该楼倒塌，并使50余名居民被埋压在废墟中，现场一片混乱，灾情十分严重。辖区消防队接警后迅速赶到现场，经过近5个多小时的英勇奋战，将全部遇险遇难人员救出。新闻媒体闻讯赶到现场，要求现场指挥部接受新闻采访。该现场指挥部(   )，确定新闻发言人，进行新闻发布。（单选）

A.经过商议

B.请示总指挥员

C.请示现场党政领导

D.按照上级指示

【答案】D

*************

一高层建筑宾馆共20层，固定消防设施完善，某夜凌晨该宾馆10层一客房发生火灾，高温烟气迅速向上方和水平方向蔓延，着火层及以上各层有多人被困。消防队接到报警后，迅速到达现场。火灾中疏散和营救被困人员的基本顺序是（  ）。（单选）

A.先着火层、再着火上层、后着火下层

B.先着火上层、再着火层、后着火下层

C.先着火下层、再着火上层、后着火层

D.先着火层、再着火下层、后着火上层

【答案】A

*************

一高层建筑宾馆共20层，固定消防设施完善，某夜凌晨该宾馆10层一客房发生火灾，高温烟气迅速向上方和水平方向蔓延，着火层及以上各层有多人被困。消防队接到报警后，迅速到达现场。一般情况下每利用一个水泵接合器向室内消防给水管网供水，可同时增加使用（  ）支水枪。（单选）

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】B

*************

某一栋三层的砖木结构建筑，一日因电线短路引发二层的可燃物质发生火灾，火势迅速蔓延，燃烧面积100 m2，当天气温-20℃。消防队接到报警后，迅速到达现场。火势蔓延的主要方向是（  ）。（单选）

A.闷顶

B.三层

C.一层

D.水平

【答案】B

*************

某一栋三层的砖木结构建筑，一日因电线短路引发二层的可燃物质发生火灾，火势迅速蔓延，燃烧面积100 m2，当天气温-20℃。消防队接到报警后，迅速到达现场。火灾荷载密度为80kg/m2，大约需要（  ）水枪控制燃烧面积。（单选）

A.3支

B.4支

C.5支

D.6支

【答案】B

*************

某市有一15层宾馆，地下一层为车库，车库面积1500m2，出入口两个，消防设施齐全。一日深夜有一车辆因电线短路发生火灾，并引燃周边两台车着火，辖区消防中队接到报警后迅速赶到现场。中队指挥员在赶赴现场途中，通过平时掌握的情况，做出如下决定，不正确的是（  ）。（单选）

A.向指挥中心报告出动情况，并请求调派增援力量到场

B.要求指挥中心调动排烟，照明等特种车辆到场

C.电话通知该单位组织人员进行灭火

D.要求指挥中心通知自来水公司给供水管阀加压

【答案】C

*************

某市有一15层宾馆，地下一层为车库，车库面积1500m2，出入口两个，消防设施齐全。一日深夜有一车辆因电线短路发生火灾，并引燃周边两台车着火，辖区消防中队接到报警后迅速赶到现场。中队到场后，通过火情侦察，指挥员下达如下任务不正确的是（  ）。（单选）

A.进入消防控制室要求值班人员启动内部自动消防设施

B.组织人员进入内部冷却燃烧和邻近车辆

C.组织人员抬出无法开动的车辆

D.在车库上层的楼梯间和管道竖井口设置力量进行监护

【答案】C

*************

某市地铁在运行过程中发生火灾，司机立即采取紧急停车。并通过调度系统向119指挥中心报警，辖区消防中队立即出动5台消防车赶赴现场。中队到场后，指挥员要掌握的情况不正确的是（  ）。（单选）

A.列车停靠的具体位置

B.人员被困情况

C.内部消防设施情况

D.义务消防人员素质情况

【答案】D

*************

某市地铁在运行过程中发生火灾，司机立即采取紧急停车。并通过调度系统向119指挥中心报警，辖区消防中队立即出动5台消防车赶赴现场。深入地铁隧道灭火救援的消防人员需要携带的装备不正确的是（  ）。（单选）

A.发光照明线

B.空气呼吸器

C.多功能救援担架

D.可燃气体探测仪

【答案】D

*************

某岛油库有3个万吨级的地上原油储罐，某日2号油罐由于雷击引发罐体爆炸起火，罐内储存原油8000吨，相邻的1.3号油罐受火势威胁，当地消防队接到报警后立即赶赴现场。扑救地面流淌火，应选用（   ）灭火剂。（单选）

A.泡沫

B.干粉

C.卤代烷

D.二氧化碳

【答案】A

*************

某岛油库有3个万吨级的地上原油储罐，某日2号油罐由于雷击引发罐体爆炸起火，罐内储存原油8000吨，相邻的1、3号油罐受火势威胁，当地消防队接到报警后立即赶赴现场。如果对2号油罐发起灭火总攻，至少应该准备的泡沫灭火剂按（   ）分钟使用量计算。（单选）

A.15

B.20

C.25

D.30

【答案】D

*************

某市西郊一液化石油气站共有400m3球形储罐3个，均在一个防护堤内，固定消防设施完善。某日1号球形储罐液位计玻璃管破损发生泄漏，遇明火爆炸后形成稳定燃烧。当日天气晴，南风4级。中队指挥员到场实施侦察后，所采取下列战斗行动，不正确的是（   ）。（单选）

A.确定进攻阵地

B.有效防护

C.迅速灭火

D.冷却抑爆

【答案】C

*************

某市西郊一液化石油气站共有400m3球形储罐3个，均在一个防护堤内，固定消防设施完善。某日1号球形储罐液位计玻璃管破损发生泄漏，遇明火爆炸后形成稳定燃烧。中队指挥员应将消防车辆停在该罐的（   ）。（单选）

A.东侧

B.南侧

C.西侧

D.北侧

【答案】B

*************

某地下商场营业期间发生火灾，起火部位为营业室，燃烧面积约100㎡，有众多人员被困。消防队接到报警后立即赶赴现场进行灭火救援。控制扑灭火灾需要（  ）支19mm水枪。（单选）

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】C

*************

疏散和抢救人员的正确顺序为（  ）。（单选）

A.出入口处－袋形走道处－通道

B.通道－出入口处－袋形走道处

C.通道－袋形走道处－出入口处

D.出入口处－通道－袋形走道处

【答案】D

*************

某市一大型影剧院演出期间因用电超负荷致使舞台发生火灾，消防队接到报警后立即赶赴现场进行火灾扑救。实施内攻时，水枪阵地的设置要求是（  ）。（单选）

A.舞台中央

B.观众厅中央

C.依托承重墙

D.舞台天桥

【答案】C

*************

某市一大型影剧院演出期间因用电超负荷致使舞台发生火灾，消防队接到报警后立即赶赴现场进行火灾扑救。此次火灾采取灭火措施不正确的是（  ）。（单选）

A.使用大口径水枪控制火势由舞台向观众厅蔓延，

B.从外部两侧适当部位，破拆进入闷顶堵截火势发展

C.部署力量控制火势向后台和地下室蔓延

D.首先部署力量直攻火点

【答案】D

*************

某一装运汽油的槽车因交通事故，造成泄漏并着火，地面流淌火面积为120㎡，辖区中队到场进行扑救。参战泡沫消防车车载泡沫液3吨.载水5吨（泡沫混合比为6：94），当扑救地面流淌火仅用泡沫液0.5吨时，则需配制泡沫的灭火用水量大约为（  ）吨。（单选）

A.3

B.5

C.8

D.10

【答案】C

*************

某化工厂内一处原材料仓库，占地200 m2，上下两层，一层存放桶装甲醇300升，二层存放其它危险品。某日，仓库一层发生火灾，该单位立刻报警，辖区消防中队接警迅速到达现场。辖区消防中队指挥员首先应根据危险化学品分类准确判断甲醇属于（  ）可燃液体。（单选）

A.甲类

B.乙类

C.丙类

D.丁类

【答案】A

*************

某化工厂内一处原材料仓库，占地200 m2，上下两层，一层存放桶装甲醇300升，二层存放其它危险品。某日，仓库一层发生火灾，该单位立刻报警，辖区消防中队接警迅速到达现场。消防队到达现场后优先选用（  ）灭火剂进行扑救。（单选）

A.水

B.抗溶性泡沫

C.普通泡沫

D.二氧化碳

【答案】B

*************

某码头露天仓库，占地面积10000 m2，仓库内有多处堆垛，库内有1处地下消火栓，某日夜间，一木材堆垛发生火灾，过火面积约1000 m2，风力4到5级。

若灭火用水供给强度0.2 L/S .m2，则火场实际用水量为 (   )L/S。（单选）

A.100

B.200

C.500

D.1000

【答案】B

*************

某码头露天仓库，占地面积10000 m2，仓库内有多处堆垛，库内有1处地下消火栓，某日夜间，一木材堆垛发生火灾，过火面积约1000 m2，风力4到5级。

距着火垛下风方向15m处有一粮食堆垛，扑救火灾时，应防止（  ），引燃粮食堆垛。（单选）

A.产生飞火

B.发生爆炸

C.沸溢喷溅

D.发生复燃

【答案】A

*************

某一地下室发生火灾，消防队到场后，经过火情侦察，发现地下室有南北共有两个出入口，面积100平方米。进入地下室不到3米，发现烟雾弥漫，难以查清火源位置。当天风向为南风3级。进攻应当选择下面表述正确的是（  ）（单选）

A.南出入口

B.北出入口

C.南北出入口都可以

D.南北同时进攻

【答案】A

*************

7月19日13时05分，一列运输苯的列车的最后一节槽罐在火车站内发生泄漏，并着火。辖区消防中队指挥员根据苯是一种（  ）的物质，命令参战人员做好防护。（单选）

A.剧毒

B.高毒

C.中等毒性

D.低毒

【答案】C

*************

7月19日13时05分，一列运输苯的列车的最后一节槽罐在火车站内发生泄漏，并着火。发现苯罐法兰盘发生泄漏并形成稳定燃烧，实施堵漏时应使用（  ）堵漏。（单选）

A.捆绑式堵漏工具

B.堵漏带

C.磁压式堵漏工具

D.注入式堵漏工具

【答案】D

*************

某城一座海岛的山上建有一个大型贮油罐区，其中有A.B两个70000吨级的地下原油贮罐，呈长方型，用青石砌罐壁，钢筋水泥筑顶，分别位于半山腰的通道两侧。当天两个罐中各贮原油约50000吨。中午，左侧A罐遭球雷击中爆炸起火，罐顶炸飞。消防队到场后对B罐实施倒罐放油时风向转变，A罐火扑向B罐，B罐顶立即被炸飞，造成人员.车辆和装备的重大损失。火场上，总指挥员用（  ）手段可以将命令以最快的速度直接下达到每个消防官兵。（单选）

A.火场指挥车上大功率扩音机直接下达命令

B.电台群呼

C.旗语

D.灯光信号

【答案】A

*************

某一原油罐区，固定顶立式罐直径均为15米。某日因雷击致使固定冷却系统损坏，其中一个油罐着火，并造成200平方米的流淌火，距着火罐22米范围内有邻近罐3个。市消防通信指挥中心接警后调派力量前往火场扑救。按照规定要求，该油罐冷却水延续时间应按6h计算。（  ）

A.正确

B.错误

【答案】B

*************

某一原油罐区，固定顶立式罐直径均为15米。某日因雷击致使固定冷却系统损坏，其中一个油罐着火，并造成200平方米的流淌火，距着火罐22米范围内有邻近罐3个。市消防通信指挥中心接警后调派力量前往火场扑救。攻坚灭火时泡沫准备量应达到一次灭火用量的3倍。（  ）

A.正确

B.错误

【答案】B

*************

某一原油罐区，固定顶立式罐直径均为15米。某日因雷击致使固定冷却系统损坏，其中一个油罐着火，并造成200平方米的流淌火，距着火罐22米范围内有邻近罐3个。市消防通信指挥中心接警后调派力量前往火场扑救。扑救该火灾的流淌火，若使用PQ8型泡沫管枪灭火（其泡沫产生量为25L/s，泡沫灭火供给强度为1.2L/ s.m2），请问需（   ）PQ8型泡沫管枪。（单选）

A.8支

B.10支

C.12支

D.14支

【答案】B

*************

某日，一多层民用建筑物内居住在第四层的居民，因出门倒垃圾不慎将防盗门关上，未带钥匙，室内有一婴儿，且煤气灶正在使用，于是拨打“119”求救，辖区消防中队接警后迅速到场。中队指挥员到场后作出如下判断，不正确的是（   ）。（单选）

A.待请煤气公司派人到场后再行处置

B.尽快采取救援行动

C.察看现场，确定进入室内的途径和方法

D.根据随车装备情况，选定登高器材

【答案】A

*************

一辆满载液氯钢瓶的汽车在行驶途中发生翻车事故，使部分钢瓶撕裂或阀门断裂，造成大量液氯泄漏，当地消防队接到报警后立即赶赴现场进行处置。液氯由液相变为气相时体积扩大（  ）倍。（单选）

A.200

B.300

C.400

D.500

【答案】C

*************

一辆满载液氯钢瓶的汽车在行驶途中发生翻车事故，使部分钢瓶撕裂或阀门断裂，造成大量液氯泄漏，当地消防队接到报警后立即赶赴现场进行处置。实施堵漏人员应穿着（  ）。（单选）

A.消防战斗服

B.简易防化服

C.内置式重型防化服

D.避火服

【答案】C

*************

某市石油库有5000m3汽油罐3个一字形排列，罐距为25m。某日，因雷击其中一个中间储罐爆炸起火，形成稳定燃烧。接到报警后，公安消防队迅速出动，实施火火(油罐直径：22.5m；周长：72m；液面积400 m2)。现场需要冷却3个储罐，1个燃烧罐，2个邻近罐；应出（   ）支枪？

A.5-6

B.6-7

C.7-8

D.9-10

E.15-16

【答案】E

*************

某一客车，在城市郊区因发生交通事故，导致车辆侧翻，并造成数人受伤，消防中队接警后到场。中队指挥员对伤员采取一系列（  ）的医疗处理措施，以挽救伤员的生命。（单选）

A.快速简捷

B.机动灵活

C.准确迅速

D.快速反应

【答案】A

*************

某一客车，在城市郊区因发生交通事故，导致车辆侧翻，并造成数人受伤，消防中队接警后到场。急救时，对流血的伤员及时采取止血方法，不正确的是（  ）。（单选）

A.加压包扎止血法

B.止血带止血法

C.抬高止血法

D.屈指加压止血法

【答案】C

*************

某市消防支队在处置一起特大建筑倒塌事故的行动中，通过全体消防指战员的英勇奋战，共营救出全部遇险人员。但在救人过程中，有一名消防员被一面倒塌的墙体砸重伤。消防官兵受伤情况，应（  ）逐级上报。（单选）

A.1小时内

B.2小时内

C.3小时内

D.立即

【答案】D

*************

某年某月，一恐怖组织成员在某市一火车站内实施投毒，造成数十人死亡，大量人员中毒。经现场侦察检测，该投毒案使用的毒剂是目前外军装备的一类神经性毒剂，为淡黄色液体，有微弱的水果味，该毒剂易挥发，与水和各种有机溶剂可溶，易被活性炭吸附。按题意要求回答下列问题：该毒剂是（  ）。（单选）

A.苯

B.氰化氢

C.液氯

D.沙林

【答案】D

*************

某年某月，一恐怖组织成员在某市一火车站内实施投毒，造成数十人死亡，大量人员中毒。经现场侦察检测，该投毒案使用的毒剂是目前外军装备的一类神经性毒剂，为淡黄色液体，有微弱的水果味，该毒剂易挥发，与水和各种有机溶剂可溶，易被活性炭吸附。按题意要求回答下列问题：可用于被该毒剂染毒的救援人员的眼.鼻和口腔的消毒的是（  ）。（单选）

A.5%—10%的氢氧化钠水溶液

B.10%左右的氨水

C.2%的碳酸氢钠水溶液

D.0.5%的碳酸钠水溶液

【答案】C

某一运载苯的槽车，在城市郊区与一车辆相撞后翻入路旁的水塘中，并造成大量苯泄漏，但无人员伤亡，消防队接警后到场。按题意要求回答下列问题：指挥员决定利用吊车起吊槽车至地面，错误的做法是（  ）。（单选）

A.在水面上充分覆盖泡沫

B.为防钢丝绳摩擦产生火花，应采用喷雾水枪保护

C.使用水幕水带或喷雾水枪稀释降毒

D.堵漏无效时实施现场点燃

【答案】D

*************

某一运载苯的槽车，在城市郊区与一车辆相撞后翻入路旁的水塘中，并造成大量苯泄漏，但无人员伤亡，消防队接警后到场。按题意要求回答下列问题：堵漏成功后，指挥员决定清理现场，错误的做法是（  ）。（单选）

A.地面少量残液处，用有毒物质密封桶收集处理

B.残液处理后，用直流水清扫现场，特别是低洼.沟渠等处

C.直接用水将大量残液冲入水塘

D.通知交管部门到场，办理事故车辆移交

【答案】C

*************

某液化石油气储罐区有10个100立方米卧式储罐，其中5号罐的输气管法兰处发生泄漏，消防特勤中队接警后到场，迅速实施抢险处置。按题意要求回答下列问题：液化石油气泄漏后能与空气形成爆炸混合物，其爆炸极限通常为（  ）。（单选）

A.1.0%-8%

B.1.5%-10%

C.1.0%-10%

D.1.5%-15%

【答案】B

*************

某液化石油气储罐区有10个100立方米卧式储罐，其中5号罐的输气管法兰处发生泄漏，消防特勤中队接警后到场，迅速实施抢险处置。按题意要求回答下列问题：堵漏人员应使用的堵漏器材是（  ）。（单选）

A.磁压堵漏器材

B.管道密封套

C.注入式堵漏器材

D.外封式堵漏袋

【答案】C

*************

一运送液化石油气槽车途经某市，由于司机不熟悉路况，车辆经过一铁道涵洞时被卡在洞口，车上顶部阀门破损发生泄漏，周围有大型集贸市场，学校及医院，情况十分危急，消防指挥中心接到报警后迅速调集相关力量到场处置。按题意要求回答下列问题：消防车辆到达现场的停放位置是（  ）。（单选）

A.下风方向

B.侧下风方向

C.上风方向

D.靠近事故车辆

【答案】C

*************

一运送液化石油气槽车途经某市，由于司机不熟悉路况，车辆经过一铁道涵洞时被卡在洞口，车上顶部阀门破损发生泄漏，周围有大型集贸市场，学校及医院，情况十分危急，消防指挥中心接到报警后迅速调集相关力量到场处置。按题意要求回答下列问题：指挥员到场后采取如下措施，错误的是（  ）。（单选）

A.请交通管理部门封闭该路段交通

B.立即出水枪进行稀释驱散

C.侦察泄漏情况，测定气体浓度范围并设置警戒区域

D.停止使用普通型对讲机，改用手机与前方一线人员保持指挥

【答案】D

*************

某闹市区地铁站月台上突然出现不明气体，当场造成多人中毒倒地，消防部队接到报警后迅速调集相关力量到场进行处置。按题意要求回答下列问题：第一时间到达现场并进行侦察检测的人员应该着（  ）。（单选）

A.内置式重型防化服

B.防火防化服

C.简易防化服

D.战斗服

【答案】A

*************

某闹市区地铁站月台上突然出现不明气体，当场造成多人中毒倒地，消防部队接到报警后迅速调集相关力量到场进行处置。按题意要求回答下列问题：深入内部进行侦察.救人小组的人数不得少于（  ）。（单选）

A.1人

B.2人

C.3人

D.5人

【答案】C

*************

某市一居民建筑因为房屋质量问题造成楼房突然垮塌，大量人员被困。消防部门接警后，迅速调集力量赶赴现场实施救援。按题意要求回答下列问题：为了尽可能地挽救遇险人员的生命，救援初期，可以使用的装备是（  ）。（单选）

A.铲车

B.吊车

C.铁锨

D.推土机

【答案】C

*************

一辆装载30吨液氨的槽车在地处偏僻的某高速公路上行驶过程中发生侧翻，造成罐顶安全阀损坏并发生严重泄漏，槽车驾驶员被卡在车内。高速公路抢险救援事故中指挥部和堵漏小组之间通信可以采取（  ）的通信联络。（单选）

A.至于重型防化服中的电台

B.现场扩音设备

C.手机通信

D.喊话方式

【答案】A

*************

某市一综合商场，共三层，每层面积3000余平方米，消防部门决定对该单位制定灭火战斗预案，请按题意回答下列问题。制定预案时应对重点部位的火灾危险性进行评估，不是评估因素的是（  ）（单选）

A.储存物资的名称.数量.性质

B.物资存放形式和消防设施现状的现状

C.单位消防安全管理水平和以往同类火灾事故教训

D.重点单位的基本情况。

【答案】D

*************

某市一综合商场，共三层，每层面积3000余平方米，消防部门决定对该单位制定灭火战斗预案，请按题意回答下列问题。灭火力量出动编成应为（  ）（单选）

A.水罐车、举高车组合

B.泡沫车、干粉车组合

C.干粉车、举高车组合

D.水罐车、干粉车组合

【答案】A

*************

一化工厂液氯生产车间储存液氯20吨，消防部门决定对此制定联合救援预案，请按题意回答以下问题。在预案中，对警戒区设置的依据是（   ）（单选）

A.由现场最高指挥员根据现场情况决定

B.通过仪器的不间断检测确定

C.由单位技术人员确定

D.通过计算确定

【答案】B

*************

一化工厂液氯生产车间储存液氯20吨，消防部门决定对此制定联合救援预案，请按题意回答以下问题。预案应提示个人防护，战斗员应着（  ）（单选）

A.全棉防静电内衣

B.内置式重型防化服

C.简易防化服

D.灭火防护服

【答案】B

*************

某中队在组织训练单杠，一战士在作大回环动作时，因事前未对器械和防护设施进行认真检查，导致该战士摔出（保护套断裂），左小腿骨折.脑部严重受伤。针对这一训练事故，支队拟组织部队开展一次安全教育活动，请按题意回答下列问题。事故发生在预防训练事故准备的哪个环节（  ）（单选）

A.制定安全措施

B.进行安全教育

C.场地器材检查

D.受训人员身体准备活动

【答案】C

*************

某中队在组织训练单杠，一战士在作大回环动作时，因事前未对器械和防护设施进行认真检查，导致该战士摔出（保护套断裂），左小腿骨折.脑部严重受伤。针对这一训练事故，支队拟组织部队开展一次安全教育活动，请按题意回答下列问题。按照事故处理“三不放过”的原则，你认为应该受到处理的是（  ）（单选）

A.受伤者

B.有关责任人，训练组织者

C.中队干部

D.班长

【答案】B

*************

公安消防部队灭火救援结束后要进行战评总结，并要总结材料，请根据题意回答下列问题。灾害造成的损失是指（  ）（单选）

A.直接经济损失

B.间接经济损失

C.直接经济损失和间接经济损失之和

D.直接经济损失和间接经济损失的平均值

【答案】A

*************

公安消防部队灭火救援结束后要进行战评总结，并要总结材料，请根据题意回答下列问题。收集照片时，在下列照片中最能反映火灾扑救情况的是（  ）。

A.消防队到场时的照片、火势发展到最猛烈阶段的照片

B.消防部队最高领导到场照片、地方党政领导到场照片

C.协同力量到场时的照片

D.表现指战员英勇顽强的照片

【答案】A

*************

某消防支队成功处置了一起特大火灾，战评时，大家普遍认为，认真落实“六熟悉”，及时组织合成训练，合理调派力量，正确指挥，正确运用灭火战术是成功的基础。“仗怎么打，兵就怎么练”是（  ）训练基本原则的表述。（单选）

A.按纲施训

B.训战一致

C.正规系统

D.训养一致

【答案】B

*************

某消防支队成功处置了一起特大火灾，战评时，大家普遍认为，认真落实“六熟悉”，及时组织合成训练，合理调派力量，正确指挥，正确运用灭火战术是成功的基础。实地演练是按照灭火作战预案设置的情况或由指挥员临时假设情况组织训练，其不正确的是（  ）。（单选）

A.沙盘演练

B.假设情况演练

C.训练基地演练

D.网上演练

【答案】A

*************

（    ）确立了党对军队的领导制度和军队内部的民主制度。（出题人：高茂龙；校对：朱永乐）

A.南昌起义

B.三湾改编

C.古田会议

D.土地革命

【答案】B.

**********

（    ）决议奠定了我军政治工作的基础。（出题人：高茂龙；校对：朱永乐）

A.南昌起义

B.三湾改编

C.古田会议

D.土地革命

【答案】C.

**********

中国人民解放军的政治工作，是中国共产党在军队中的（    ）。（出题人：高茂龙；校对：朱永乐）

A.思想工作和组织工作

B.思想工作和干部工作

C.干部工作和文化工作

D.组织工作和纪检工作

【答案】A.

**********

中国人民解放军的唯一宗旨是（    ）。（出题人：高茂龙；校对：朱永乐）

A.高举中国特色社会主义伟大旗帜

B.忠于党，忠于社会主义，忠于祖国，忠于人民

C.坚定不移地做中国特色社会主义的建设者、捍卫者

D.紧紧地和人民站在一起，全心全意地为人民服务

【答案】D.

**********

党在新形势下的强军目标是（    ）。（出题人：高茂龙；校对：朱永乐）

A.努力建设一支忠诚于党、能打胜仗、作风优良的人民军队

B.努力建设一支听党指挥、服务人民、竭诚奉献的人民军队

C.努力建设一支忠诚于党、报效国家、献身使命的人民军队

D.努力建设一支听党指挥、能打胜仗、作风优良的人民军队

【答案】D.

**********

党领导军队的根本制度是（    ）。（出题人：朱永乐；校对：高茂龙）

A.党委(支部)集体领导下的首长分工负责制

B.党委(支部)统一领导下的首长分工负责制

C.党委(支部)统一的集体领导下的首长分工负责制

D.党委(支部)集体统一领导下的首长分工负责制

【答案】C.

**********

党的各级代表大会由同级党的委员会召集，（    ）举行一次。（出题人：朱永乐；校对：高茂龙）

A.每2年

B.每3年

C.每4年

D.每5年

【答案】D.

**********

党的各级代表大会的代表和委员会的选举采用（    ）的方式。（出题人：朱永乐；校对：高茂龙）

A.举手表决

B.实名投票

C.口头表决

D.无记名投票

【答案】D.

**********

党的各级代表大会的代表和委员会的产生，代表候选人数比应选人数至少多（    ），委员候选人数比应选人数至少多（    ）。（出题人：朱永乐；校对：高茂龙）

A.10%10%

B.20%10%

C.10%20%

D.20%20%

【答案】B.

**********

常务委员会的名额一般为（    ）。（出题人：朱永乐；校对：高茂龙）

A.5至7人

B.7至9人

C.9至13人

D.7至15人

【答案】D.

**********

党的各级委员会必须遵循（    ）的原则。（出题人：朱永乐；校对：高茂龙）

A.集体领导、民主集中、充分酝酿、会议决定

B.党委领导、民主集中、个别酝酿、会议决定

C.集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定

D.党委领导、民主集中、充分酝酿、会议决定

【答案】C.

**********

党的委员会讨论决定问题，必须执行的（    ）原则。（出题人：朱永乐；校对：高茂龙）

A.个人服从集体

B.少数服从多数

C.个体服从党委

D.全党服从中央

【答案】B.

**********

党的各级委员会必须贯彻（    ）的方针。（出题人：朱永乐；校对：高茂龙）

A.立党为公、执政为民

B.立警为公、执法为民

C.党管干部、党管人才

D.党要管党、从严治党

【答案】D.

**********

党的基层委员会的名额由上一级党的委员会决定，设立书记、副书记，每届任期（    ）。（出题人：朱永乐；校对：高茂龙）

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年

【答案】C.

**********

党的基层委员会委员候选人数比应选人数至少多（    ），有选举权的到会党员人数必须超过应到会党员人数的（    ），被选举人获得赞成票超过实到会人数（    ）的，始得当选。（出题人：朱永乐；校对：高茂龙）

A.10%五分之三四分之三

B.10%五分之四半数

C.20%五分之四半数

D.20%五分之三四分之三

【答案】C.

**********

党的支部委员会每届任期（    ），如需提前或者延期换届选举，应当报上一级党的委员会批准。（出题人：朱永乐；校对：高茂龙）

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年

【答案】B.

**********

团员代表大会每（    ）举行一次，特殊情况下，经本级党的委员会批准，可以提前或者延期举行。（出题人：朱永乐；校对：高茂龙）

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年

【答案】B.

**********

共青团委员会每届任期（    ）。（出题人：朱永乐；校对：高茂龙）

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年

【答案】B.

**********

团总支部委员会一般由（    ）组成。（出题人：朱永乐；校对：高茂龙）

A.3至5人

B.3至7人

C.5至7人

D.5至9人

【答案】D.

**********

团支部委员会一般由（    ）组成，每届任期（    ）。（出题人：朱永乐；校对：高茂龙）

A.5至7人1年

B.7至9人2年

C.9至13人3年

D.以上没有正确答案

【答案】A.

**********

党员汇报采取口头或书面形式。外出时间（    ）以上的党员，应当采取书面形式汇报。（出题人：朱永乐；校对：高茂龙）

A.一个月

B.二个月

C.三个月

D.半年

【答案】C.

**********

党委工作必须坚持的（    ）根本原则和制度。（出题人：朱永乐；校对：高茂龙）

A.党对军队绝对领导

B.民主集中制

C.党委统一的集体领导下的首长分工负责制

D.科学决策、民主决策、依法决策

【答案】A.

**********

各级党委必须对思想政治教育认真履行（    ）的职责。（出题人：高茂龙；校对：朱永乐）

A.抓思想、管教育

B.管思想、抓教育

C.常议教、勤调度

D.勤议教、常调度

【答案】B.

**********

思想政治教育，必须以学习（    ）为根本。（出题人：高茂龙；校对：朱永乐）

A.中国特色社会主义理论

B.马克思主义特别是马克思主义中国化最新成果

C.当代革命军人核心价值观

D.人民军队的性质和优良传统

【答案】B.

**********

党委中心组集中学习每（    ）不少于1次，专门教育时间根据上级安排和实际需要确定。（出题人：高茂龙；校对：朱永乐）

A.1个月

B.2个月

C.每季度

D.每半年

【答案】B.

**********

思想政治教育通常按照（    ）环节和要求组织实施：（出题人：高茂龙；校对：朱永乐）

A.计划备课授课活动讨论总结

B.计划准备授课实践讨论总结

C.计划备课授课实践讨论总结

D.计划准备授课活动讨论总结

【答案】D.

**********

思想政治教育计划由（    ）审批，（    ）下达。（出题人：高茂龙；校对：朱永乐）

A.政治委员政治部（处）主任

B.政治委员政治部门

C.政治首长政治机关

D.政治首长政治部门

【答案】C.

**********

重要的思想政治教育计划由（    ）研究确定。（出题人：高茂龙；校对：朱永乐）

A.党委书记

B.党委

C.政治部门

D.政治机关

【答案】B.

**********

各级应根据（    ），深入分析官兵思想，组织协调教学力量，进行教育骨干培训，精心组织备课示教，认真准备教学器材，安排准备配合活动。（出题人：高茂龙；校对：朱永乐）

A.教育职能、教育内容和计划安排

B.教育职责、教育重点和计划安排

C.教育职能、教育重点和计划安排

D.教育职责、教育内容和计划安排

【答案】D.

**********

组织实施思想政治教育，应当根据各类人员实际，坚持（    ）相结合，先进性要求与层次性要求相统一。（出题人：高茂龙；校对：朱永乐）

A.统一安排与分类指导

B.统一安排与分类施教

C.统一要求与分类施教

D.统一要求与分类指导

【答案】D.

**********

机关干部的思想政治教育，一般由（    ）实施，根据情况也可与基层部队一并进行。（出题人：高茂龙；校对：朱永乐）

A.机关党委

B.部门党组织

C.机关党委或部门党组织

D.政治部门

【答案】C.

**********

各级应当把掌握（    ）作为思想政治教育的首要环节和基础性工作。（出题人：高茂龙；校对：朱永乐）

A.国际形势

B.国家政策

C.法律法规

D.官兵思想情况

【答案】D.

**********

中国共产党的最高理想和最终目标是（    ）。（出题人：高茂龙；校对：朱永乐）

A.实现共产主义

B.实现共产主义社会制度

C.实现中国特色社会主义宏伟目标

D.推进共产主义社会制度

【答案】A.

**********

中国共产党人追求的共产主义最高理想，只有在（    ）的基础上才能实现。（出题人：高茂龙；校对：朱永乐）

A.物质财富大量涌流

B.物质文明和精神文明充分发展

C.社会主义社会充分发展和高度发达

D.社会经济高度发达

【答案】C.

**********

我国正处于并将长期处于社会主义初级阶段。这是在经济文化落后的中国建设社会主义现代化（    ），需要上百年的时间。（出题人：高茂龙；校对：朱永乐）

A.可以逾越的历史阶段

B.不可逾越的历史阶段

C.不得不逾越的历史阶段

D.可不逾越的历史阶段

【答案】B.

**********

发展是我们党（    ）的第一要务。（出题人：高茂龙；校对：朱永乐）

A.以法治国

B.执政兴国

C.以德治国

D.定国安邦

【答案】B.

**********

党在领导社会主义事业中，必须坚持以经济建设为中心，其他各项工作都（    ）这个中心。（出题人：高茂龙；校对：朱永乐）

A.紧紧围绕

B.围绕和服从

C.服从和服务于

D.必须围绕

【答案】C.

**********

党的思想路线是（    ），在实践中检验真理和发展真理。（出题人：高茂龙；校对：朱永乐）

A.一切从实际出发，解放思想，实事求是

B.一切从实际出发，实事求是，与时俱进

C.一切从实际出发，理论联系实际，实事求是

D.一切从实际出发，理论联系实际，与时俱进

【答案】C.

**********

党的领导主要是（    ）的领导。（出题人：朱永乐；校对：高茂龙）

A.政治和思想

B.思想和组织

C.政治、思想和组织

D.思想和政治

【答案】C.

**********

党员领导干部还必须参加党委、党组的（    ）。（出题人：朱永乐；校对：高茂龙）

A.民主生活会

B.群众讨论会

C.民主讨论会

D.群众交流会

【答案】A.

**********

如对重要问题发生争论，双方人数接近，除了在紧急情况下必须按多数意见执行外，应当（    ），进一步调查研究，交换意见，下次再表决；在特殊情况下，也可将争论情况向上级组织报告，请求裁决。（出题人：朱永乐；校对：高茂龙）

A.暂缓执行

B.暂缓决定

C.暂缓作出决定

D.暂缓作出裁决

【答案】C.

**********

党员个人代表党组织发表重要主张，如果超出党组织已有决定的范围，必须提交所在的（    ），或向上级党组织请示。（出题人：朱永乐；校对：高茂龙）

A.党的主要领导决定

B.党组织讨论决定

C.党委成员讨论决定

D.党的全体成员决定

【答案】B.

**********

《党章》规定，党的各级领导干部必须有强烈的革命事业心和政治责任感，有实践经验，有胜任领导工作的（    ）和专业知识。（出题人：朱永乐；校对：高茂龙）

A.组织能力、创新能力

B.组织能力、文化水平

C.组织能力、管理能力

D.创新能力、管理能力

【答案】B.

**********

2014年3月9日，习近平总书记在参加十二届全国人大二次会议安徽代表团审议时提出“三严三实”，“三严三实”具体是指（     ）。（出题人：朱永乐；校对：高茂龙）

A.严以修身、严以用权、严以自律；谋事要实、工作要实、做人要实

B.严以修身、严以用权、严以律己；做事要实、做官要实、做人要实

C.严以修身、严以用权、严以律己；谋事要实、创业要实、做人要实

D.严以修身、严以用权、严以自律；谋事要实、创业要实、做人要实

【答案】C.

**********

党的纪律处分有（    ）。（出题人：朱永乐；校对：高茂龙）

A.警告、严重警告、撤销党内职务、留党察看、开除党籍

B.警告、撤销党内外职务、留党察看、取消党籍、开除党籍

C.警告、严重警告、撤职查办、留党察看、开除党籍

D.警告、严重警告、记过、留党察看、开除党籍

【答案】A.

**********

各级纪律检查委员会要经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党员领导干部行使权力进行监督；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的（    ）。保障党员的权利。（出题人：朱永乐；校对：高茂龙）

A.来信和来访

B.控告和申诉

C.申诉和来访

D.来信和申诉

【答案】B.

**********

中国共产党党徽为（    ）组成的图案。（出题人：朱永乐；校对：高茂龙）

A.镰刀和锤头

B.镰刀和斧头

C.镰刀和穗头

D.斧头和穗头

【答案】A.

**********

中国共产党的党徽党旗是中国共产党的（    ）。党的各级组织和每一个党员都要维护党徽党旗的尊严。（出题人：朱永乐；校对：高茂龙）

A.形象和标志

B.象征和标志

C.显著标志

D.形象和象征

【答案】B.

**********

确定入党申请人为入党积极分子，必须经党小组提名党支部委员会研究同意，并报上一级党组织或者政治机关备案。确定（    ）以下的团员为入党积极分子，还必须经团支部推荐。（出题人：朱永乐；校对：高茂龙）

A.16周岁

B.18周岁

C.26周岁

D.28周岁

【答案】D.

**********

党委审批预备党员，应当听取谈话人的汇报，经过集体研究，逐个讨论和表决。审批期限一般不得超过（    ）。（出题人：朱永乐；校对：高茂龙）

A.1个月

B.2个月

C.3个月

D.半年

【答案】B.

**********

预备党员认真履行党员义务、具备党员条件的，应当按期转为正式党员；需要继续考察和教育的，可以延长1次预备期，延长的期限不得少于（    ），最长不超过（    ）。（出题人：朱永乐；校对：高茂龙）

A.半年，1年

B.半年，9个月

C.3个月，1年

D.3个月，9个月

【答案】A

**********

党组织对转入的预备党员，在其预备期满时，如认为有必要，可以推迟讨论转正问题，但推迟时间不得超过（    ）。（出题人：朱永乐；校对：高茂龙）

A.3个月

B.6个月

C.9个月

D.一年

【答案】B.

**********

军队政治工作的时代主题是，（        ）（出题人：朱永乐；校对：高茂龙）

A.紧紧围绕实现中华民族伟大复兴的中国梦，为实现党在新形势下的强军目标提供坚强政治保证

B.紧紧围绕实现党在新形势下的强军目标，为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供坚强政治保证

C.发挥政治工作对强军兴军的生命线作用，为实现党在新形势下的强军目标提供坚强政治保证

D.紧紧围绕实现党在新形势下的强军目标，发挥政治工作对强军兴军的生命线作用

【答案】A.

**********

新一代革命军人的标准是（     ）（出题人：朱永乐；校对：高茂龙）

A.有理想、有道德、有文化、有纪律

B.有灵魂、有本事、有血性、有品德

C.有灵魂、有本事、有血性、有担当

D.有理想、有本事、有血性、有纪律

【答案】B.

**********

军队好干部的标准是（        ）（出题人：朱永乐；校对：高茂龙）

A.对党忠诚、善谋打仗、敢于担当、实绩突出、清正廉洁

B.对党忠诚、信念坚定、善谋打仗、敢于担当、清正廉洁

C.信念坚定、服务人民、作风过硬、敢于担当、清正廉洁

D.信念坚定、善谋打仗、敢于担当、实绩突出、清正廉洁

【答案】A.

**********

《党章》规定：“党按照（）的原则选拔干部，坚持任人唯贤，反对任人唯亲，努力实现干部队伍的革命化、年轻化、知识化、专业化”（出题：成俊峰；校对：姚义）。

A.德才兼备

B.以德为先

C.注重实绩

D.群众公论

【答案】A.

**********

干部转业工作是指干部部门按照规定，办理部队干部（），被分配到国家机关、企事业单位工作的实践活动。（出题：成俊峰；校对：姚义）

A.退出现役

B.转业

C.退休

D.复员

【答案】A.

**********

执政党的（）关系党的生死存亡。（出题人：魏国强  校对人：刘之源）

A.会风

B.党风

C.作风

D.文风

【答案】B.

**********

对党员的纪律处分，在特殊情况下，县级和县级以上各级党的委员会和纪律检查委员会可以如何做？（）（出题人：魏国强  校对人：刘之源）

A.在上级党的委员会和纪律检查委员会批准后，有权直接决定给党员以纪律处分

B.在上级党的委员会和纪律检查委员会决定后，有权直接决定给党员以纪律处分

C.有权直接决定给党员以纪律处分，但要报上级党的委员会和纪律委员会备案

D.有权直接决定给党员以纪律处分

【答案】D.

**********

党的基层委员会由它的上一级党组织根据具体情况决定，可以设立（）。（出题人：魏国强  校对人：刘之源）

A.纪律检查委员会

B.纪律检查委员

C.纪律检查委员会和纪律检查委员

D.纪律检查委员会或纪律检查委员

【答案】D.

**********

我国法律规定，限制人身自由的行政处罚权只能由（）行使。（出题人：魏国强  校对人：刘之源）

A.人民检察院

B.人民法院

C.公安机关

D.人民警察

【答案】C.

**********

对党员的纪律处分为（）种。（出题人：魏国强  校对人：刘之源）

A.4

B.5

C.6

D.7

【答案】B.

**********

预备党员违犯党纪，情节较重的，（）。（出题人：魏国强  校对人：刘之源）

A.党内严重警告

B.开除党籍

C.取消其预备党员资格

D.自动丧失预备党员资格

【答案】C.

**********

监察工作必须坚持实事求是，重证据、重调查研究，在适用法律和行政纪律上应当（）。（出题人：魏国强  校对人：刘之源）

A.人人平等

B.照顾弱势群体利益

C.尽量公平

D.功过抵消

【答案】A.

**********

监察机关对于（）的案件，经调查认定不存在违反行政纪律事实的，或者不需要追究行政纪律责任的，应当予以撤销，并告知被调查单位及其上级部门或者被调查人员及其所在单位。（出题人：魏国强  校对人：刘之源）

A.领导交办

B.公检法移交

C.立案调查

D.发现

【答案】C.

**********

坚持在党的纪律面前人人平等，不允许任何党员（）。（出题人：魏国强  校对人：刘之源）

A.享有特权

B.凌驾纪律之上

C.不受约束

D.以功抵过

【答案】A.

**********

党员有权在党的会议上参加关于党的（），并充分发表自己的意见。（出题人：魏国强  校对人：刘之源）

A.重大事项

B.人事任免决定

C.政策和理论问题的讨论

D.党规党纪制定

【答案】C.

**********

党员对于党组织给予本人的处分、鉴定、审查结论或者其他处理不服的，有权向本人所在党组织、上级党组织直至中央提出（）。（出题人：魏国强  校对人：刘之源）

A.辩解

B.申诉

C.控告

D.复查

【答案】B.

**********

党组织对于署真实姓名的揭发、检举人，应以适当方式回访或者回函并告知其处理结果；对揭发、检举严重违纪违法问题经查证属实的，给予（）。（出题人：魏国强  校对人：刘之源）

A.提升

B.调整重要岗位任职

C.纳入后备干部使用

D.表扬或者奖励

【答案】D.

**********

党风廉政建设的核心问题是（）。（出题人：魏国强  校对人：刘之源）

A.密切党同人民群众的血肉联系

B.提高人民群众的物质文化生活水平

C.促进社会主义物质文明发展

D.促进社会主义精神文明发展

【答案】A.

**********

党风廉政建设的出发点和归宿是（）。（出题人：魏国强  校对人：刘之源）

A.增强党员的纪律观念

B.巩固党的执政地位

C.提高党的执政水平和抵御风险的能力

D.实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益

【答案】D.

**********

建立健全惩治和预防腐败体系要坚持（）相结合。（出题人：魏国强  校对人：刘之源）

A.改革与发展

B.理论与实践

C.继承与创新

D.改革与创新

【答案】C.

**********

（）指的是信访事项原则上由事发地政府解决，事发地政府解决不了的由上一级政府解决。（出题人：魏国强  校对人：刘之源）

A.标本兼治原则

B.谁主管谁负责

C.属地管理、分级负责

D.疏导教育

【答案】C.

**********

集体信访最多能够派出（）个代表。（出题人：魏国强  校对人：刘之源）

A.十

B.九

C.六

D.五

【答案】D.

**********

采用书信、电子邮件、传真、电话、走访等形式，向各级人民政府、县级以上人民政府工作部门反映情况，提出建议、意见或者投诉请求的公民、法人或者其他组织，被称为（）。（出题人：魏国强  校对人：刘之源）

A.原告

B.起诉人

C.上访人

D.信访人

【答案】D.

**********

党员受到撤销党内职务处分，（）不得在党内担任或向党外组织推荐担任与其原任职务相当或者高于其原任职务的职务。（出题人：魏国强  校对人：刘之源）

A.一年

B.二年

C.三年

D.五年

【答案】B.

**********

留党察看期限最长不得超过（）。（出题人：魏国强  校对人：刘之源）

A.一年

B.二年

C.三年

D.四年

【答案】B.

**********

不属于特定关系人的一项（）。（出题人：魏国强  校对人：刘之源）

A.与国家工作人员有近亲属关系的人

B.与国家工作人员有情妇（夫）关系的人

C.与国家工作人员有其他共同利益关系的人

D.与国家工作人员有同事关系的人

【答案】D.

**********

对党政领导干部实行问责，坚持严格要求、（）逞教结合，依靠群众、依法有序的原则。（出题人：魏国强  校对人：刘之源）

A.秉公办事、依法办事

B.实事求是、不畏权势

C.实事求是、权责一致

D.有法必依、依法严惩

【答案】C.

**********

《关于实行党政领导干部问责的暂行规定》第十五条对事实清楚、不需要进行问责调查的，（）可以直接做出问责决定。（出题人：魏国强  校对人：刘之源）

A.组织部门

B.纪检机关

C.问责决定机关

D.人事部门

【答案】C.

**********

选拔任用党政领导干部，必须坚持的六条原则中，一条最主要的是（）。（出题人：魏国强  校对人：刘之源）

A.效率优先原则

B.党管干部原则

C.近亲回避原则

D.竞争原则

【答案】B.

**********

选拔任用党政领导干部，必须遵守的纪律有（）。（出题人：魏国强  校对人：刘之源）

A.六个“不准”

B.八个“不准”

C.十个“不准”

D.四个“不准”

【答案】C.

**********

《关于实行党风廉政建设责任制的规定》制定的主要依据是（）。（出题人：魏国强  校对人：刘之源）

A.《中华人民共和国宪法》和《中国共产党章程》

B.《中华人民共和国宪法》

C.《中国共产党章程》和《中国共产党纪律处分条例》

D.《中国共产党纪律处分条例》

【答案】A.

**********

属于《关于实行党风廉政建设责任制的规定》参照执行单位的是（）。（出题人：魏国强  校对人：刘之源）

A.人大机关、政协机关、人民团体

B.人大机关、政协机关、国有企业

C.审判机关、检察机关

D.人民团体、国有企业、事业单位

【答案】D.

**********

党风廉政建设和反腐败工作必须围绕（），服务大局，研究解决妨碍改革发展稳定的突出问题，优化经济社会发展环境，促进社会主义物质文明、政治文明、精神文明协调发展。（见《惩治和预防腐败体系实施纲要》第6页）（出题人：魏国强  校对人：刘之源）

A.中心

B.实际

C.发展

D.进步

【答案】C.

**********

违反公安部“五条禁令”的事故案件，按照程序上报部消防局有关部门，不得超过（）小时。（出题人：魏国强  校对人：刘之源）

A.12

B.24

C.48

D.72

【答案】B.

**********

坚持艰苦奋斗、勤俭节约，下决心改进文风会风，着力整治（   ）等不良风气，坚决克服形式主义、官僚主义，以优良党风凝聚党心民心、带动政风民风。  （出题人：魏国强  校对人：刘之源）

A.享乐主义

B.消极腐败

C.慵懒散奢

D.吃拿卡要

【答案】A.

**********

中共中央政治局会议关于整顿工作作风八措施规定，要改进（ ），切忌走过场、搞形式主义；要轻车简从、减少陪同、简化接待。 （出题人：魏国强  校对人：刘之源）

A.工作作风

B.调查研究

C.会风

D.文风

【答案】B.

**********

“三重一大”是指：重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、（  ）。 （出题人：魏国强  校对人：刘之源）

A.重要人事调动

B.重大问题研究

C.重大财务开支

D.大额资金使用

【答案】D.

**********

中共中央纪委和（   ）发出《关于落实中央八项规定精神坚决刹住中秋国庆期间公款送礼等不正之风的通知》。（出题人：魏国强  校对人：刘之源）

A.中央党的群众路线教育实践活动领导小组

B.国务院办公厅

C.人力资源和社会保障部

D.财政部

【答案】A.

**********

《关于进一步做好领导干部报告个人有关事项工作的通知》中所指“共同生活的子女”，是指领导干部的（   ）（出题人：魏国强  校对人：刘之源）

A.未成年子女和由其抚养的不能独立生活的成年子女。

B.未成年子女。

C.由其抚养的子女。

D.包括成年子女。

【答案】A.

**********

《中国共产党廉洁自律准则》发布时间是（）。（出题人：魏国强  校对人：刘之源）

A.2015年10月18日

B.2015年11月18日

C.2015年10月28日

D.2015年11月28日

【答案】A

**********

新版《中国共产党纪律处分条例》颁布时间是（）。（出题人：魏国强  校对人：刘之源）

A.2015年12月18日

B.2015年10月18日

C.2015年10月28日

D.2015年11月28日

【答案】B

**********

《中国共产党问责条例》发布时间是（）。（出题人：魏国强  校对人：刘之源）

A.2015年07月08日

B.2016年07月08日

C.2016年10月08日

D.2015年12月28日

【答案】B

**********

《中国共产党党内监督条例》是（）时间通过并开始实施的。（出题人：魏国强  校对人：刘之源）

A.2015年10月27日

B.2016年11月27日

C.2016年10月27日

D.2015年12月27日

【答案】C

**********

《中国共产党党内监督条例》是中国共产党第十八届中央委员会第（）次全体会议通过。（出题人：魏国强  校对人：刘之源）

A.第四次

B.第五次

C.第六次

D.第七次

【答案】C

**********

《关于新形势下党内政治生活的若干准则》是（）时间通过并开始实施的。（出题人：魏国强  校对人：刘之源）

A.2016年10月07日

B.2016年11月27日

C.2016年12月27日

D.2016年10月27日

【答案】D

**********

党员廉洁自律准则一共有（）条。（出题人：魏国强  校对人：刘之源）

A．三

B．五

C．八

D．六

【答案】C

**********

习近平在十八届中央纪委五次全会上强调：各级党组织要深入开展（ ）教育，筑牢思想上拒腐防变的堤坝。（出题人：魏国强  校对人：刘之源）

A．共产主义

B．共产主义和社会主义

C．理想信念和宗旨

D．党纪国法

【答案】C

**********

《中国共产党廉洁自律准则》是中国共产党执政以来第一部坚持（）的、规范全党廉洁自律工作的重要基础性法规。（出题人：魏国强  校对人：刘之源）

A.正面倡导、面向全体党员

B.正面倡导、面向党员领导干部

C.负面清单、面向全体党员

D.负面清单、面向党员领导干部

【答案】A

**********

新修订的《准则》和《条例》是对（）的具体化。（出题人：魏国强  校对人：刘之源）

A.习总书记讲话精神

B.党章规定

C.十八大精神

D.十八届三中全会精神

【答案】B

**********

《中国共产党纪律处分条例》把党章对纪律的要求整合成政治纪律、组织纪律和廉洁纪律等“（）大纪律”。（出题人：魏国强  校对人：刘之源）

A.五

B.六

C.七

D.八

【答案】B

**********

《中国共产党纪律处分条例》适用的对象是（）。（出题人：魏国强  校对人：刘之源）

A．所有党员

B．党组织

C．党组织和党

D．违犯党纪应当受到党纪追究的党组织和党员

【答案】D

**********

《中国共产党廉洁自律准则》对全体党员和各级党员领导干部提出了____的总要求。（出题人：魏国强  校对人：刘之源）

A． “三个必须”

B． “四个必须”

C． “五个必须”

D． “七个必须”

【答案】B

**********

《中国共产党党内监督条例》是根据（）制定的。（出题人：魏国强  校对人：刘之源）

A．中国共产党章程

B．中国共产党廉洁自律准则

C．习近平系列讲话

D．马克思主义

【答案】A

**********

党内监督的重要对象是（）。（出题人：魏国强  校对人：刘之源）

A．所有党员

B．党组织

C．党组织和党

D．党的领导机关和领导干部特别是主要领导干部

【答案】D

**********

党的各级代表大会的代表受到留党察看以上（含留党察看）处分的，党组织应当（）其代表资格。（出题人：魏国强  校对人：刘之源）

A．保留

B．中止

C．终止

D．视情况而定

【答案】C

**********

组织、参加旨在反对党的领导、反对社会主义制度或者敌视政府等组织的，对策划者、组织者和骨干分子，给予（）处分。（出题人：魏国强  校对人：刘之源）

A．开除党籍

B. 留党察看

C. 撤销党内职务

D．视情节轻重而定

【答案】A

**********

利用职权或者职务上的影响，违反有关规定占用公物归个人使用，时间超过（），情节较重的，给予警告或者严重警告处分；情节严重的，给予撤销党内职务处分。（出题人：魏国强  校对人：刘之源）

A.一个月

B.三个月

C.六个月

D.一年

【答案】C

**********

二人以上（含二人）共同故意违纪的，对为首者，除《中国共产党纪律处分条例》另有规定的除外，从重处分；对其他成员，按照其在共同违纪中( )分别给予处分。（出题人：魏国强  校对人：刘之源）

A.文化程度的高低

B.职务的高低

C.所起的作用和应负的责任

D.所得的数额高低

【答案】C

**********

《中国共产党纪律处分条例》指出，(  )是最根本的党内法规，是管党治党的总规矩。 （出题人：魏国强  校对人：刘之源）

A.党章

B.纪律处分条例

C.廉洁自律准则

D.宪法

【答案】A

**********

党员遇到国家财产和群众生命财产受到严重威胁时，能救而不救，情节严重的，给予( )  处分。 （出题人：魏国强  校对人：刘之源）

A.警告

B.严重警告

C.撤销党内职务或者留党察看

D.留党察看或者开除党籍

【答案】D

**********

《中国共产党问责条例》自（）起开始实施。（出题人：魏国强  校对人：刘之源）

A.2016年1月1日

B.2016年5月1日

C.2016年7月18日

D.2016年7月8日

【答案】D

**********

（）是党组织和党员在党的各项具体工作中必须遵循的行为规则，是党组织和党员依规开展各项工作的重要保证。（出题人：魏国强  校对人：刘之源）

A.政治纪律

B.组织纪律

C.廉洁纪律

D.工作纪律

【答案】D

**********

《中国共产党廉洁自律准则》对全体党员提出了（）条廉洁自律规范。（出题人：魏国强  校对人：刘之源）

A.3

B.4

C.5

D.6

【答案】B

**********

公安消防部队违法违纪行为分为（）。（出题人：魏国强  校对人：刘之源）

A.11大类63项93种

B.11大类58项96种

C.10大类55项106种

D.10大类75项93种

【答案】A

**********

在干部选拔任用工作中，违反干部选拔任用规定，对直接责任者和领导责任者，情节严重的, 给予（）处分。 （出题人：魏国强  校对人：刘之源）

A.严重警告

B.撤销党内职务

C.留党察看

D.开除党籍

【答案】D

**********

实施党纪处分，应当按照规定程序经（ ）决定，不允许任何个人或者少数人擅自决定和批准。（出题人：魏国强  校对人：刘之源）

A.党委

B.党组织集体讨论

C.党组

D.党支部

【答案】B

**********

党的纪律处分工作应当坚持党要管党、从严治党的原则。加强对党的各级组织和全体党员的教育、管理和监督，把纪律挺在前面，注重 (  )。 （出题人：魏国强  校对人：刘之源）

A.实事求是

B.抓早抓小

C.党纪面前一律平等

D.民主集中制

【答案】B

**********

新颁布的《廉洁自律准则》坚持正面倡导、（  ），是党员和党员领导干部能够看得见、够得着的高标准。（出题人：魏国强  校对人：刘之源）

A.以人为本

B.重在立德

C.重在立法

D.重在立规

【答案】B

**********

《中国共产党廉洁自律准则》是中国共产党执政以来第一部坚持（ ）的、规范全党廉洁自律工作的重要基础性法规。（出题人：魏国强  校对人：刘之源）

A.正面倡导、面向全体党员

B.正面倡导、面向党员领导干部

C.负面清单、面向全体党员

D.负面清单、面向党员领导干部

【答案】A

**********

通过信息网络、广播、电视、报刊、书籍、讲座、论坛、报告会、座谈会等方式，公开发表坚持资产阶级自由化立场、反对四项基本原则，反对党的改革开放决策的文章、演说、宣言、声明等的，给予（ ）处分。（出题人：魏国强  校对人：刘之源）

A.警告

B.严重警告

C.留党察看

D.开除党籍

【答案】D

**********

某市审计局副局长刘某因严重违纪受到留党察看二年处分。一年内，有关部门又查清刘某违反廉洁纪律，依据《中国共产党纪律处分条例》，对刘某应当给予其 (  ) 。（出题人：魏国强  校对人：刘之源）

A.开除党籍处分

B.延长一年察看期

C.延长两年察看期

D.撤销党内职务

【答案】A

**********

在初核、立案调查过程中，涉嫌违纪的党员能够配合调查工作，如实坦白组织已掌握的其本人主要违纪事实的，可以  （ ）。（出题人：魏国强  校对人：刘之源）

A.从重处分

B.不予处分

C.从轻处分

D.开除党籍

【答案】C

**********

在民主推荐、民主测评、组织考察和党内选举中搞拉票、助选等非组织活动的，给予（ ）。（出题人：魏国强  校对人：刘之源）

A.通报批评

B.警告或者严重警告

C.撤销党内职务或者留党察看

D.开除党籍

【答案】B

**********

（   ）是审计的基本原则。（出题人：盖晓松）（核题人：孙国民）

A.依法审计

B.依规审计

C.公正审计

D.客观审计

【答案】A.

**********

（   ）是审计的基本职能。（出题人：盖晓松）（核题人：孙国民）

A.服务职能

B.评价职能

C.监督职能

D.鉴定职能

【答案】C.

**********

领导干部经济责任任期审计，一般是指对任职（   ）以上的领导干部履行经济责任情况进行的审计，特殊情况可以随时审计。（出题人：盖晓松）（核题人：孙国民）

A.一年

B.两年

C.三年

D.四年

【答案】B

**********

（   ）主管全国公安边防消防警卫部队的审计工作，对部党委和分管部领导负责并报告工作。（出题人：盖晓松）（核题人：孙国民）

A.公安部消防局

B.公安部审计局

C.各省、自治区、直辖市公安消防总队

D.各地方审计局

【答案】B.

**********