全省专业森林消防队培训考试题库

一、单选题（123题）

1、中国森林防火徽标整体是一个以（C）为主的圆,代表我们共同的绿色家园。

A.红        B.黄        C.绿

2、扑救森林火灾应当以（C）为主要力量，其他扑火力量为辅。

A.武警森林部队

B.专业森林消防队

C.专业、半专业扑火队伍

3、按照受害森林面积和伤亡人数，我国将森林火灾划分为（C）个等级。

A.2          B.3           C.4

4、我国森林火险区划等级分为（B）个等级。

A.2          B.3           C.4

5、现行的《森林防火条例》是（  B ）年国务院重新修订颁布的，随后各地也陆续出台了相应的地方性法规和部门规章。

A.2005        B.2008        C.2010

6、国务院于（  B ）年发布了《国家森林火灾应急预案》，2006年颁布的《国家处置重、特大森林火灾应急预案》同时废止。

A.2011        B.2012     C.2013

7、《森林防火条例》规定，森林高火险期间内，进入森林高火险区的，应当经（C）以上人民政府批准。

A.省级       B.市级        C.县级

8、在我国，人为火源是引起森林火灾的最主要的火源，占总火源的比例高达（  C ）%。

A.90          B.95          C.99

9、我国南方及西南林区发生火灾最多的时间是在（  B ）月份。

A.1-2          B.2-3          C.4-5

10、森林、林木、林地的经营单位或者个人未履行森林防火责任的，对个人处（C）罚款，对单位处（C）罚款。

A.200元以上2000元以下  1000元以上5000元以下

B.300元以上3000元以下  5000元以上1万元以下

C.500元以上5000元以下  1万元以上5万元以下

11、扑救森林火灾前线指挥部通常简称为（A）。

A.扑火前指       B.扑救前指      C.火场前指

12、森林防火期内，森林、林木、林地的经营单位未设置森林防火警示宣传标志的，由县级以上地方人民政府的林业主管部门责令改正，给予警告，并处（A）罚款。

A.2000元以上5000元以下

B.5000元以上1万元以下

C.1万元以上5万元以下

13、森林火险等级分为（C）级。

A.3         B.4         C.5

14、受害森林面积在1公顷以下或者其他林地起火的，被称为（  A ）。

A.一般森林火灾   B.较大森林火灾  C.重大森林火灾

15、在一天中，最容易发生森林火灾的时间段为（  C ）。

A.21:00-7：00     B.7:00-10:00    C.10:00-14:00

16、灭火的主要阶段不包括（  C ）。

A.接近火线      B.扑灭明火      C.组织撤离

17、灭火的主要方法不包括（  A ）。

A.烟雾灭火     B.化学灭火     C.爆炸灭火

18、 接近火场，是灭火人员到达（ A  ）后，根据指挥机构或上级的指示、命令向火场运动的战斗行动。

A.集结地域           B.目的地           C.火场

19、森林燃烧发生必须具备（  B ）、助燃物、一定的温度这三个条件。

A.火点        B.可燃物       C.分解物

20、林火通常可分为地下火、地表火、（  C ）三种类型。

A.腐殖质火        B.泥炭火        C.树冠火

21、急进地表火是在大风或坡度较大情况下形成的，火蔓延速度快，通常每小时可达（  C ）km以上。

A.15          B.10          C.5

22、稳进地表火蔓延速度较慢，每小时（  B ），有时很缓慢，仅前进几十米或几百米。

A.500—800m        B.2-3km        C.3-5km

23、地表可燃物是指由松散地被物层到林中（  C ）米以下空间范围内的所有可以燃烧的物质。

A.1                   B.1.5          C.2

24、地下火是指森林中下层可燃物的燃烧速度（  A ）于表层可燃物燃烧速度的火。

A.慢          B.相同于          C.快

25、地下火的蔓延速度很慢，每小时在（  C ）m以内。

A.30            B.15            C.5

26、急进树冠火，在强风的作用下，火焰在树冠上跳跃式蔓延，其蔓延速度每小时可达（  B ）km，扑救困难。

A.3-8          B.8-25          C.10-30

27、稳进树冠火的蔓延速度每小时在（  A ）km左右。

A.5-8          B.3-5          C.1-3

28、 烟的颜色较暗时，多为黄褐色并混有黑色，远距离观测，呈黑色冠状烟柱并慢移动，据此可判断为哪类林火(  B  )。

A.地表火               B.树冠火            C.地下火

29、正常情况下，空气中氧气含量占21%，当空气中氧气含量低于（  C ）时，燃烧就会缓慢直至终止。
A.8%-12%          B.13%-16%        C.14%-18%

30、战术用图是指（  A ）比例的地形图。

A.1:1万-1:10万  B. 1:5万-1:20万  C. 1:8万-1:30万

31、森林燃烧三个阶段不包括下列哪个？（  B ）。

A.气体燃烧阶段  B.杂物燃烧阶段  C.固体燃烧阶段

32、下列哪项不属于热量传播的方式？（  C ）

A.热对流        B.热辐射        C.蒸发

33、地貌和地物的总称是（  A ）。

A.地形        B.区域        C.地标

34、地形图的颜色主要黑、（  B ）、绿和桂冠棕色四种。

A.白          B.蓝          C.红

35、在扑火中，对扑火队员的生命安全危害最大的是（C）。

A.高温、浓烟    B.浓烟、疲劳   C.高温、浓烟、疲劳

36、易发生扑火人员伤亡的林火种类有（A）。

A.地表火、树冠火  B.树冠火、地下火  C.地表火、树干火

37、火场造成人体的伤害主要来自高温、（  C ）和浓烟窒息三个方面。

A.白磷中毒    B.二氧化碳中毒    C.一氧化碳中毒

38、火场紧急避险具有高危性、突发性、（  A ）性、特殊性的特点。

A.复杂      B.单一        C.多元

39、每天（  C ），是灭火危险时段。

A.2时至6时     B.6时至10时     C.10时至16时

40、从一般经验看，平均风力（  B ）级或以下时，用火和扑火都比较安全。

A.2               B.3               C.4

41、特别重大森林火灾是指受害森林面积1000公顷以上的，或者死亡（A）人以上的，或者重伤100人以上的。

A.30               B.40              C.50

42、利用自然依托灭火，在自然依托内侧伐倒树木点放（ B ）

灭火。

A.顺风火           B.迎面火          C.逆风火

43、上山火快而猛，特别是昼间向阳迎风处的上山火燃烧更为强烈，极易形成强烈的局部热对流和（  C  ）。

A.火豹            B.飞火             C火爆

44、火焰高度在(  B  )范围内为中强度火。

A.0.5-1.5m   B.1.5-3.0m   C.＞3.0m   D.＞8.0m

45、在不同地形条下，火的蔓延速度和火的强度是（  B ）。

A.相同的       B.不相同的       C.差别不大

46、扑打初发阶段或火线较短的低、中强度地表火的战法有：（  C  ）。

A. “利用依托，以火攻火”

B. “穿插迂回，递进超越”

C. “一点突破，两翼推进”

47、 影响森林火灾气象因子中最主要的因子是（  C  ）。

A.雨      B.云      C.风

48、当火线（  C  ）燃烧时，是最佳的灭火战机。

A．从山下向山上  B．在山顶  C．从山上向山下

49、装载物资应当按照的顺序（  A ）平衡摆放、堆码整齐。

A、先易后难、先重后轻、先大后小

B、先重后轻、先难后易、先大后小

C、先小后大 先易后难、先重后轻

50、现施行的《江西省森林防火条例》是由江西省第十一届

人民代表大会常务委员会第三十三次会议于（C）年9月27日修订通过的，自（C）年10月1日起施行。

A、2010年     B、2011年     C、2012年     D、2013年

51、现施行的《江西省森林防火条例》共分（D ）。

A、7章，53条     B、6章，53条

C、6章，56条     D、7章，56条

52、每年的（C）为我省的森林防火宣传月。

A、8月     B、9月      C、10月     D、11月

53、因造林整地、烧除疫木等特殊情况需要野外用火的，必须经（B）级人民政府批准。

A、乡      B、县      C、市      D、省

54、加强对（A）的管理，是防止发生森林火灾最有效的办法。

A、人为火源；B、进山人员；C、生活用火；D、生产用火

55、（B）大兴安岭林区发生特大森林火灾。这是新中国成立以来毁林面积最大、伤亡人数最多、损失最为惨重的一次森林火灾。

A、1988年5月6日       B、1987年5月6日；

C、2002年7月28日      D、2002年10月2日

56、国务院办公厅《关于进一步加强森林防火工作的通知》要求，严格执行野外火源管理规定，地方政府要适时发布禁火令，重点林区遇（C）高火险天气，一律停止野外生产、生活用火。

A 四级风以上          B 五级风以上

C 三级风以上          D 二级风以上

57、扑救森林火灾，由当地人民政府或者森林防火指挥部统一组织和指挥。接到扑火命令的单位和个人，必须迅速赶赴指定地点，投入扑救。扑救森林火灾（C）。

A、只能由专业扑火人员参加

B 、可以动员一切有行为能力的人参加

C、不得动员残疾人员、孕妇和儿童参加

D、只能由专业扑火队和群众扑火队队员参加

58、一般森林火灾受害面积为（A）。

A、一公顷以下；B、一公顷至一百公顷； C、一百公顷至一千公顷；D、一千公顷以上

59、特大森林火灾是指受害面积为（D）的森林火灾。

A、100公顷以上；B、100公顷至500公顷；C、500公顷至1000公顷；D、1000公顷以上

60、森林火灾扑救的基本原则是（A）。

A、打早、打小、打了；B、早发现、早出动、早扑灭；C、小火当大火打；D、发现早、灭在小

61、燃烧的三要素是（A）。只要缺少三要素中任何一个要素，

燃烧就不能进行。扑救森林火灾时，只有消除其中一个要素，森林燃烧就会停止。

A、可燃物、氧气、温度；B、可燃物、氧气、湿度；　C、氧气、温度、气压；D、可燃物、气压、氧气

62、（C）是浓烟中对人危害最严重的气体，一般在森林可燃物燃烧不完全时产生。

A、一氧化氮； B、二氧化碳；C、一氧化碳； D、氧气

63、《森林防火条例》适用于中华人民共和国境内森林火灾的预防和扑救。但不适用于（B）。

A、农村地区　B、城市市区  C、城市郊区　D、城乡结合部

64、森林防火期内，预报有高温、干旱、大风等高火险天气的，县级以上地方人民政府应当（A）。

A 、划定森林高火险区   B、划定森林防火区   C、规定森林防火期  D、规定森林高火险期

65、县级以上地方人民政府根据实际需要设立的（C），负责组织、协调和指导本行政区域的森林防火工作。

A、应急指挥办公室   B、防汛抗旱指挥部  C、森林防火指挥机构  D、防灾减灾办公室

66、县级以上地方人民政府林业主管部门根据全国森林防火规划，结合本地实际，编制本行政区域的森林防火规划，报（A）批准后组织实施。

A、本级人民政府  B、省级人民政府  C、上级林业主管部门  D、国务院林业主管部门

67、森林防火期重点期内，森林、林木、林地的经营单位应当设置森林防火警示宣传标志，并对进入其经营范围的人员

进行（C）。

A、违禁物品搜身检查   B、森林火灾扑救演练

C、森林防火安全宣传   D、劝阻说服尽快离开

68、森林防火指挥机构应当按照森林火灾应急预案，统一组织和指挥森林火灾的扑救。扑救森林火灾，应当坚持（A）的原则，及时疏散、撤离受火灾威胁的群众，并做好火灾扑救人员的安全防护，尽最大可能避免人员伤亡。

A、以人为本、科学扑救   B、节约成本、减少损失

C、优先保护森林安全     D、提高效率、重兵扑救

69、（C）是陆地生态系统的主体。

A、林业 B、林木 C、森林   D、湿地

70、森林具有调节气候、涵养水源、保持水土、防风固沙、（A）、美化环境，抵御自然灾害，维持生物多样性等多种功效。

A、净化空气    B、生产建设   C、减少疾病    D、防止火灾

71、森林有经济、（A）、社会三大效益。

A、生态   B、产业   C、环保   D、自然

72、林火扑救的基本方法有窒息法、冷却法、（D）　。

A、直接扑打法    B、间接扑打法  C、以火攻火法   D、隔离法

73、3S技术是指卫星遥感技术、全球定位系统和（D）。

A、计算机系统      B、管理信息系统

C、数据库管理系统 D、地理信息系统

74、防火林带主要是利用具有耐火能力的（A）组成的林带来阻隔或抑制林火发生和蔓延。

A、乔木或灌木   B、乔木或杂草  C、公益林或灌木   D、杉木或松木

75、森林火灾中的危险环境主要是指三面环山、向阳山坡、（A）和狭窄草塘沟（或窄谷）。

A、鞍状山谷     B、开阔地   C、山顶         D、山脚

76、风力灭火机具有体积小、重量轻、功率大、扑火效率高等优点，主要用于扑灭中、弱度的（A）。

A、地表火     B、林冠火    C、地下火       D、树干火

77、森林火灾既属于自然灾害又属于（A）灾害。

A、人为           B、生产性   C、不可控制    D、无法预测

78、通常在林区，只要没有（A），不管气温有多高，风多大，干旱时间多长，森林火灾是一般不能发生的。

A、火源         B、人   C、车辆        D、农事生产活动

79、烧田埂草、烧草木灰属于（B）火源。

A、非生产性       B、生产性   C、自然       D、天然

80、森林火灾的卫星监测是通过（B）监测来实现。

A、人的活动       B、热点    C、火        D、烟

81、在我省，（D）火源是造成森林火灾的主要火源。

A、自然        B、自燃    C、雷击     D、人为

82、以火灭火法属于（B）灭火法。

A、直接  B、间接   C、不科学   D、陈旧

83、风力灭火机使用的燃油为（A）。

A、机油和汽油混合而成的混合油B、纯汽油  C、柴油D、机油

84、《森林防火条例》规定，预防和扑救森林火灾，保护森林资源，是（B）。

A、各级林业部门的事情   B、每个公民应尽的义务

C、驻林区各单位的事情   D、森林所有者的事情

85、我国在（  B ）年代末，研制推广使用二号工具灭火。

A.60            B.70           C.80

86、用轻型灭火机具灭火，是指利用灭火机、（ A ）、二号工具等进行灭火的方法。

A.水枪          B.高压细水雾灭火机        C.油锯

87、灭火机的出口风速为（  B ）。

A.20m/s        B.23m/s       C.25m/s

88、组合工具包内工具不包括（  C ）

A.砍刀        B.斧头        C.钳子

89、索降装备中的绳索长度为（  A ）。

A.40-50米      B.40-60米      C.50-60米

90、油锯的燃油箱容积为（  B ）。

A.1.2L      B.1.6L      C.2.1L

91、QB260-TB型便携式水泵的重量为（  C ）。

A.10.5Kg       B.12Kg       C.14.2Kg

92、水泵灭火技术中，单泵输水距离为坡度在15度以下时可输水（  A ）m。

A.3000          B.2500          C.2200

93、水泵灭火技术中，单泵每小时输水量为（  B ）t左右。

A.15            B.18            C.21

94、 根据水泵灭火介质的不同，水泵灭火方法分为常规灭火和（ B  ）两种。

A.非常规灭火       B.化学灭火       C.冷却灭火

95、高压细水雾灭火机的喷头射程是（  A ）。

A.8m        B.9m        C.10m

96、 高压细水雾灭火机的水箱容积为（  B ）。

A.8L        B.10L        C.12L

97、水枪的最佳灭火距离（  A ）。

A.2m-5m        B.3m-6m        C.5m-7m

98、割灌机的锯片直径为（  B ）。

A.200mm      B.250mm      C.300mm

99、DH-1型点火器装满油后可点燃火线约（  C ）米。

A.200m       B.300m       C.500m

100、水泵配件中，水带每根长（  A ）m。

A.30            B.25            C.20

101、水泵配件中，吸水管的长度为（  B ）m。

A.2             B.3             C.4

102、风机发动机使用的是混有机油的汽油，因此，正常的排烟颜色为（  C ）色。

A.黑            B.深蓝            C.淡蓝

103、下列中不属于便携式森林灭火机械的是（  C ）。

A.风力灭火机        B.油锯        C.点火器

104、MDS-10型灭火弹的有效灭火面积为（  A ）平方米。

A.2                 B.3               C.4

105、风力灭火机只适用于扑救中低强度的（  B ）。

A.地下火        B.地表火        C.树冠火

106、风力灭火机在火焰高度超过（  B ）m时，不能使用。

A.2            B.2.5           C.3

107、TLSQ型往复式水枪的空重为（  C ）kg，战斗全重为（  C ）kg。

A.1.5,17.5         B.2,20          C.2.5,22.5

108、TLSQ型往复式水枪的喷口直径为（  C ）mm，水枪重量为（  C ）kg。

A.5.0，2.2        B.4.0,1.9           C.3.0,1.6

109、SWJ6-4高压细水雾灭火机的水袋容积为（  A ）L，每袋水连续工作时间为（  A ）分钟。

A.20,5               B.23,7             C.25,10

110、 SWJ6-4高压细水雾灭火机的伸缩枪杆的伸长长度为（  A ）m,缩短长度为（  A ）m。

A.1.7,0.6           B.1.8,0.7         C.1.9,0.8

111、 SWJ6-4高压细水雾灭火机启动机器应先怠速稳机（  C ）s，经高压水泵把水加压后再打开喷水开关，以免影响喷水效果。

A.10-40             B.20-50         C.30-60

112、SWJ6-4高压细水雾灭火机的油箱容积为（  A ）L，每箱油连续工作时间为（  A ）分钟。

A.1.2,90              B.1.5,120         C.1.8,150

113、油锯消声器每使用（C）小时，卸下消声器，清理排气口和消声器出口上的积碳。

A.50             B.30              C.25

114、MDS-10型灭火弹的钠盐干粉填量为（  C ）kg。

A.0.5               B.0.3           C.0.1

115、风力灭火法适用于扑救（  C  ）。

A.树冠火      B.地下火     C. 弱度和中等强度地表火

116、使用水泵过程中，在出水口封闭情况下，不要运行水泵

超过（  A ）分钟。

A.2                B.3             C.5.

117、使用水泵灭火时，（  C ）将喷头置地，以防在高水压状态下弹跳伤人。

A.可以         B.禁止        C.严禁

118、割灌机作业时，作业半径（  B ）米范围内不得有人，严禁锯盘触碰岩石等硬物。

A.2-4          B.3-5          C.4-6

119、灭火机具加注油料时，机具熄火后在扑灭火线的侧后方

（ B ）米以外处实施，禁止在火线附近和火烧迹地内加油。

A.15            B.20            C.30

120、CH18型油锯的燃油箱容积为（  B ）L，机油箱容积为（  B ）L。

A.0.98,0.58       B.0.58,0.18       C.0.45,0.25

121、CH18型油锯的导板长度为（  C ）mm。

A.350                 B.400             C.450

122、2GB-2A型割灌机的发动机排量为（  C ）ml。

A.100             B.80           C.50

123、SP-05式森林灭火水雾喷射器的最大射程为（  C ）m。

A.15                B.20            C.25

二、多选题（10题）

1、我国森林火灾95%以上是人为引起的，引发森林火灾的人为用火可概括为两种:（AB）。

A、生产性用火  B、非生产性用火

C、上坟烧纸    D、农事用火

2、现行《森林防火条例》将森林火灾种类分为（ABCD）。

A、一般森林灾     B、较大森林火灾

C、 重大森林火灾  D、特大重大森林火灾

3、扑救森林火灾中，能够对人体造成严重伤害的几种火灾产物是（ABCD）。

A、高温辐射     B、水汽    C、一氧化碳    D、烟尘

4、森林火灾遇险时，正确的脱险自救方法有（ABCD）。

A、退入安全区          B、按规范点火自救

C、按规范俯卧避险      D、按规范迎风突围

5、哪些小地形是扑火的危险地带（ABCD）。

A、沟谷地带   B、峡谷地带

C、支沟地带   D、鞍形场地带

6、扑救林火有哪几个途径（ABC）。

A、散热降温   B、隔离火源

C、断绝或减少森林燃烧所需要的氧气

D、增加森林燃烧所需要的氧气

7、森林火灾初发时，为使可燃物与空气形成短暂隔绝状态，断绝或减少森林燃烧所需要的氧气，使其窒息熄灭，可以采用（AB）等方法灭火。

A、扑火工具直接扑打

B、用沙土覆盖

C、用化学剂稀释燃烧所需要的氧气

D　砌防火墙

8、要抓住有利时机扑火，否则不易将火扑灭，还可能酿成大火。以下哪几项是扑火的有利时机（ABC）。

A、初发火    B、下山火    C、夜间     D、上山火

9、常见的几种人身伤害事故是（ABCD）。

A、被火直接烧伤烧死

B、一氧化碳中毒

C、因断木、滚石砸伤或落崖摔伤摔死

D、因违反操作规程伤亡

10、扑火指挥员主要安全职责包括（ABCD）。

A、及时掌握火场天气情况

B、事先安排好撤离火场的路线

C、密切注意可能发生危险的地段

D、时刻保持全方位的通讯联络畅通

三、填空题（163题）

1.我国森林防火方针是（预防为主，积极消灭）。

2、我省的森林防火期是每年的(10)月(1)日至翌年的（4）月(30）日为森林防火重点期。

3、我省森林防火宣传教育“三个一”是指（一张画）、一堂课、（一本小册子）。

4、森林防火重点期内，在森林防火区严格实行“五个禁止”：禁止携带火种进入林区；禁止吸烟、野炊、玩火；（禁止炼山）；（禁止上坟烧纸）；禁止烧荒、烧田埂草、烧草木灰。

5、森林火灾预测预报分为：超长期预报、长期预报、（中期预报）、短期预报。

6、我省森林火险天气等级分一级：不燃；二级：不易燃；三级：可燃；四级：（易燃）；五级：极易燃。

7、森林火灾的种类通常有三种类型，即（地表火）、树冠火、地下火。

8、森林燃烧三要素是（可燃物）、（氧气）和一定的温度。

9、热量传播的方式有热对流、（热辐射）和热传导。

10、（地形）就是地貌和地物的总称。

11、森林燃烧可分为预热阶段、（气体燃烧阶段）和固体燃烧阶段。

12、在1：25万地形图上，量得A点到B点的距离为2厘米，实地距离为（5公里）。

13、（地貌）是指地表面高低起伏的自然状态。在地形图上，地貌是由高程线来表示的。

14、火场造成人体的伤害主要来自（高温）、一氧化碳中毒和（浓烟窒息）。

15、火场紧急避险具有（高危性）、突发性、（复杂性）、特殊性的特点。

16、单兵紧急避险基本动作有（蹲姿避险动作）、（卧倒避险动作）、利用防护器材避险动作、（脱衣避险动作）、冲越火线避险动作。

17、灭火作战的“三早”是早发现、（早出动）、早扑灭。

18、扑救森林火灾的基本原则是（打早）、打小、打了。

19、植被影响作战行动的因素是群落类型、（粗度）、（密度）、（高度）、树种和植物特性。

20、灭火安全“六化”是灭火安全教育经常化、（安全责任具体化）、安全骨干专业化、（安全组织网络化）、灭火指挥规范化和安全保障系统化。

21、风力灭火机使用六字方针是（割）、压、（顶）、挑、（扫）、散。

22、灭火作战“五快”是集结快、（开进快）、扑救快、（清理快）、转场快。

23、按照受害森林面积和伤亡人数，森林火灾分为（一般）森林火灾、（较大）森林火灾、重大森林火灾和（ 特别重大）

森林火灾。

24、比例尺的表示形式有（数字式）、文字式、图解式。

25、（等高线）是地面上高程相等的各点连接而成的曲线。

26、扑打不同位置的火线主要方法有火头火间接打、火翼火跟进打、（火谷火圈围打）、火尾火快速打。

27、灭火机主要用于扑打中强度、（弱度地表火）和清理火场时使用。

28、灭火战法的主要特征：一是针对性、二是（灵活性）、三是（层次性）、四是应用性。

29、清理火线主要清理火线边缘的（残火）、暗火、（枯立木）、倒木、树墩等。

30、指挥能力是观察、（判断）、决断、（应变）、表达和交际能力的综合体现。

31、林火预测预报是综合（气象要素）、（地形）、（可燃物的干湿程度）、可燃物类型特点和火源等，对森林可燃物的燃烧危险性进行分析预测，天气预报的准确性直接影响林火预报的准确性。

32、林火预测预报一般可分为3种：即火险天气预报、（林火发生预报）和林火行为预报。

33、林火蔓延是林火行为的一个重要指标，它包括火的扩展速度和（火的前进方向）。

34、林火蔓延的主要因素有风、地形和（可燃物密实度）。

35、火焰长度是火焰从地面到（火舌尖端）的距离。

36、火焰高度是火舌（垂直）于地面的距离。

37、便携式水泵的冷却方式是(风冷)。

38、高压细水雾灭火机的供水方式是（离心泵供水）。

39、烟激烈翻滚向前，烟浓色重，下红、中黄、伴黑、上不白，烟雾形似蘑菇云，这是高强度火在燃烧，此处多为（火头）。

40、（机降灭火），是指利用直升机能够在野外垂直起飞和降落的特点，将（灭火人员）、（机具）和装备及时送往火场进行灭火作战的方法。

41、地面阻隔，是指利用自然依托和其他手段，在林火蔓延前方，点放迎面火或(开设隔离带)拦截林火的一种间接灭火方法。

42、6MF-28型风力灭火机，具有（风力强）、操作简单、灵活性大等特点。

43、背负式高压细水雾灭火机平均射程约（10M）。

44、割灌机具有重量轻、（结构紧凑）、造型美观、发动机功率大等优点。

45、扑打火线“四先”是指：先打火头、（先打草塘火）、先打明火和先打外线火。

46、扑打火线“两保”是指：保证会合、保证（不复燃）。

47、灭火作战组织指挥通常按照启动应急响应、组织兵力投送、（组织直前准备）、（组织战斗实施）、组织后续行动、组织撤离返营的程序实施。

48、灭火的方法主要有两大类：一是（直接灭火），二是（间接灭火）。

49、直接灭火的方法有：扑打法、土埋法、喷(洒)水法、（强风灭火法）。

50、火源分为：(天然火源)和（人为火源 ）。

51、灭火作战的基本战术：围歼战法、（速决战法）、追歼战法、火攻战法、稳控战法、隔离战法。

52、灭火程序：扑灭火线、（熄灭清理）、看守火线。

53、灭火工具：斧头、铁锹、铁镐、砍刀、手锯、点火耙、（二号灭火工具）、组合工具。

54、灭火机具：风力灭火机、（灭火水枪）、灭火器、点火器、油锯。

55、灭火机操机动作：提机、（端机）、（肩机）、挂机、托机。

56、水枪的使用技术：点射式、（直线式）、弧线式、扇面式。

57、构成危险环境的因素有（恶劣的天气条件）、不利的地形和可燃物。

58、灭火战斗要素归结起来包括（灭火作战对象）、灭火作战能力、灭火作战时间、（灭火作战空间）。

59、灭火战法的特征主要有针对性、（灵活性）、层次性、应用性。

60、火场造成人体的伤害主要来自高温、（一氧化碳中毒）、浓烟窒息。

61、（火强度）是指火锋处、单位长度、单位时间内所释放的能量。

62、（风）是影响火蔓延的主要因素，直接影响火的蔓延速度和方向。

63、森林燃烧过程可分为预热阶段、气体燃烧阶段和（固体燃烧阶段）。

64、（地下火）是指在林地腐殖质层或泥炭层中燃烧的火。

65、在各类林火当中，地表火分布最多，大约占总火灾的90%以上；其次为树冠火；最少为（地下火）。

66、风力灭火机主要由（汽油机、离心式风机和多种附件）构成。

67、影响林火行为的因素有（森林可燃物因素）、（气象因素）、（地形因素）。

68、灭火战术,是指导和进行（灭火战斗）的方法。

69、水泵灭火是指利用火场及其附近水源，架设水泵并向火场铺设水带，沿火线（射水灭火）的方法。

70、水泵灭火的特点：灭火迅速彻底、拦截火头安全高效、（清理火线彻底）、应用范围广泛、灭火耗资低廉。

71、消防水泵通常有（发动机）、（启动器）、（化油器）、

（电路总成）、油路系统、（空气过滤器）、背（支）架、消声器、（火花塞）、油箱等部件构成。

72、水带分为渗水带和（涂胶水带）两种。

73、水泵的水带通常每根长约（30米）。

74、火场紧急避险的特点：处置时间的紧迫性、（处置环境的复杂性）、处置方法的多样性。

75、森林火灾发生后，林火行为随着（火场气象）、（地形）、植被等自然因素变化而瞬息万变。

76、森林灭火指挥员应具备：观察、（判断）、决策、(协调)四种基本能力。

77、组织指挥森林灭火“一个清楚”是指：（任务清楚）。

78、组织指挥森林灭火“两个熟悉”是指：一是熟悉作战区域内火的行为变化特点；二是熟悉（所领导灭火队伍的灭火

能力）。

79、组织指挥森林灭火“三个了解”是指：一是了解上级意图；二是（了解火势动态）；三是（了解周边友邻）。

80、组织指挥森林灭火“十个掌握”是指：看、算、判、决、统；（保）、（督）、（总）、奖、罚。

81、“十个掌握”中“看”主要包括：（看烟）、看火、看植被、（看天）、看地、看人装。

82、 防火勤务的基本任务包括开展(森林防火宣传教育)，监控与管理野外火源，清理非法入山人员，发现和消除火灾隐患，(预防森林火灾)。

83、（防火宣传）是指利用各种传播媒介和载体向公民开展森林防火灭火常识及有关法律、法规宣传教育的行动。

84、防火宣传的主要任务：宣传国家及地方有关森林防火的法律、法规和法规性文件；宣传森林防火工作的重要意义；（宣传森林防火灭火知识）；宣传典型森林火灾案例；宣传国家及地方发布的森林防火命令、公告等。

85、（巡护勤务）是指以巡逻的方式监控和管理野外火源的行动。

86、计划烧除勤务是按照森林防火部门的统一部署，有计划、有组织的清理、（烧除林内）、林缘可燃物的行动。

87、一般森林火灾：受害森林面积在（1公顷以下）或者其他林地起火的，或者死亡（1人以上3人以下）的，或者重伤1人以上10人以下的；

88、较大森林火灾：受害森林面积在1公顷以上100公顷以下的，或者死亡（3人以上10人以下）的，或者重伤10人以上50人以下的。

89、重大森林火灾：受害森林面积在（100公顷）以上(1000

公顷)以下的，或者死亡10人以上30人以下的，或者重伤50人以上100人以下的。

90、判定风级时，主要观测烟柱的(倾斜度)。

91、看守火场的方法：(分段看守)、巡查看守、定点瞭望看守。

92、通常在气温低、湿度大、(风力小)、风向稳、(火势弱)，是展开灭火行动的最佳时段。

93、我国森林火灾等级划分为(一般森林火灾)、(较大森林火灾)、(重大森林火灾)、(特别重大森林火灾)。

94、装载后的车辆内严禁(乘员)。风力灭火机、油锯、发电机等灭火装备内不得(存放油料)。

95、危险地形：(陡坡)、山体滑坡、泥石流及滚石较多地域、窄山脊线、(草塘沟)、窄谷、单口山谷、山岩凸起地形、鞍状山谷、合并地形。

96、单口山谷(三面环山)，只有一个进出口的山谷，俗称“葫芦峪”。

97、无线电通信器材主要有(超短波电台)、(短波电台)等。

98、在使用指北针时，要避开(高压线)和(带磁性)的物体，以免影响指北针判定方位的准确性。

99、通讯器材：电话机、(对讲机)、短波电台等。

100、( 呼叫)与(回答 )是电台通信联络的首要程序。

101、火情分析的基本要求：时效性、(完整性)、(准确性)、连续性。

102、可燃物温度低于(燃点)，火灾就会熄灭。

103、根据火场指挥部命令，验收火场后移交给(指定的单位)，

并办理(交接手续)。

104、用直接灭火法难以扑救的高强度地表火或(树冠火)。

105、一路队形通常是班（组）向火场(徒步开进)、组织撤离时采用。

106、灭火战法主要包括基本战法和(水灭火战法)、特种车辆灭火战法和(直升机灭火战法)等。

107、个人防护装备：主要有灭火防护服、(防护手套)、防护头盔、防护靴等。

108、组织指挥关系包括：隶属指挥、（ 配属指挥 ）、（ 协同指挥）。

109、森林火灾发生的现场，称之为火场。由火头、火翼和（火

尾）三部分组成。

110、森林火灾通常分为地表火、（树冠火）、和地下火三种类型。

111、上山火又叫（冲火），下山火又叫（坐火）。

112、扑火的主要有利时机：（初发火）、下山火、夜间火。

113、常用的扑火战术有：单点突破；长线对进突击、多点突破；分击合围（四面包围，全线突击）；一次冲击、全线控制战术。

114、清理火场的方法是：把火场按战区分片包干进行清理，段与段之间明确界限，明确任务，分清责任，沿火线边缘（5-10）米派一人，逐步向里清理，使火彻底熄灭。

115、扑火前应做好：组织准备、（物资准备）、制定扑火预案。

116、扑救森林火灾时，不得动员残疾人员、（孕妇）、老人

和儿童参加。

117、扑救森林火灾，其作战对象是林火，属于高强度、高对抗、（高风险）的抢险救灾工作。

118、地方森林消防队的主要职责是按照地方人民政府和上级森林防火指挥部的部署，执行防灭火任务以及（抢险救灾）和本地急难险重的任务。

119、地方森林消防专业队、半专业队和基层应急扑火队、群众义务扑火队都应根据需要，进行防火业务知识训练、扑火技术训练、（扑火战术训练）、火场适应能力和应变能力训练。

120、扑救森林火灾的基本方法：人工扑打；以水灭火；用土灭火；风力灭火；化学灭火；航空化学、洒水和机降、索降灭火；以火攻火；（阻隔灭火）；人工增雨灭火；爆破灭火。

121、扑火队员上火场应携带的常用扑火工具：风力灭火机、（灭火水枪）、2号工具、灭火弹和各种火场清理工具等。

122、扑救森林火灾的主攻方向是（打火头）。

123、扑打初发阶段的森林火灾要集中兵力，（四面包围），全线用兵，围歼作战，将火一举扑灭。

124、直接打火法是最常用的灭火方法，采用二号工具、（风力灭火机）、水枪、灭火弹等灭火工具直接扑打。

125、打冲火时，要沿火头前进方向的两侧，分（两路扑打），循序前进，直到扣头。

126、下山火的火速慢，危险性小，容易扑灭，要先攻火头，从（火头的两侧）夹击。

127、火线烧成一直线时，必须把人力分成几组，把火线截成（两段）或几段进行，由各段两头夹打。

128、火线烧成弧形状或其他形状时，用（蚕食法）扑救，打一步前进一步，多点突破，分段进行。

129、三级火险预警挂（黄）颜色旗。

130、四级火险预警挂（橙）颜色旗。

131、五级火险预警挂（红）颜色旗。

132、可燃物质开始持续燃烧所需的最低温度叫（做燃点或着火点）。

133、二级森林火险，森林可燃物难以燃烧，难以蔓延，具有（低度）危险。

134、三级森林火险，森林可燃物较易点燃，且较易蔓延，具有（中度）危险。

135、四级森林火险，森林可燃物很容易被点燃，易形成强烈火势快速蔓延，具有（高度）危险。

136、五级森林火险，森林可燃物极度干燥易燃，且林内湿度、风力指标很高，极易迅猛蔓延，具有（极度）危险。

137、加强对（进山人员）管理,是防止发生森林火灾最有效的办法。

138、森林防火期内，森林、林木、林地的经营单位应当设置森林防火警示宣传标志，并对进入其经营范围的人员进行（森林防火安全）宣传。

139、每逢传统节日，火灾就可能增多，我省火灾增多明显的传统节日有（春节、清明、冬至）。

140、春节、（清明、冬至）期间和春耕备耕、（秋收季节），

各级人民政府应当组织在关部门和人员加强野外用火监测，严防森林火灾发生。

141、扑救森林火灾应当以（专业、半专业森林消防队伍、武警森林部队）为主要力量，不得动员残疾人、孕妇、未成年人和其他不适宜参加森林火灾扑救的人员参加。

142、森林火灾信息由（县级）以上人民政府森林防火机构或林业主管部门向社会发布。重大、特别重大森林防火信息由（国务院）林业主管部门发布。

143、按照受害森林面积和伤亡人数，森林火灾分为（一般）森林火灾、（较大）森林火灾、（重大）森林火灾和（特别重大）森林火灾。

144、根据森林火灾筹等级、火行为特征和可能造成的危害程度，将森林火险预警级别划分为四个等级，由低到高依次用(蓝色、黄色、橙色和红色)表示。

145、当发布黄色预警信息后，（专业）森林消防队和（乡镇半专业）扑火队进入应急状态。

146、当发布橙色预警信息后，在森林防火重点期内，必要时县级人民政府发布（森林防火禁火令），停止炼山等野外特殊用火审批，全面禁止一切野外用火。

147、根据火灾严重程度、火场发展态势和当地扑救情况，省级层面应对工作设定Ⅳ级、Ⅲ级、Ⅱ级、Ⅰ级四个响应等级，其中（Ⅳ）级最低，（Ⅰ）级最高。

148、森林火灾初判达到重大森林火灾时，应启动（Ⅱ级）响应。

149、（重大、特别重大）森林火灾由省林业厅会同有关部门进行调查评估。

150、发生森林火灾必须具备三个基本条件：（可燃物）（包

括树木、草灌等植物）是发生森林火灾的物质基础；（火险天气）是发生火灾的重要条件；（火源）是发生火灾的主导因素，三者缺一不可。

151、防火阻隔系统的类型有：（自然障碍）阻隔类、（生物）阻隔类和（工程）阻隔类。

152、举例说明我省防火林带主要树种（至少四个）：木荷、火力楠、枫香、檫木、槠类、油茶、茶叶、杨梅、柑橘、板栗、江南桤木等。

153、森林燃烧的速度主要取决于（风力、可燃物类型和地形条件）。

154、低强度火其火焰高度在（1.5）米以下，中强度火其火

焰高度在（1.5—3）米，高强度火其火焰高度超过（3）米。

155、在正常的空气中含有21%的氧气。实验证明，空气中的氧气量减少到（14—18%）时，燃烧就会停止。

156、一般干枯杂草的燃点为（150—200）度，木材燃点为（250—300）度。

157、热传播方式大体有：（热对流、热辐射和热传导）。

158、地表火产生的烟为（浅灰）色，树冠火产生的烟为（暗灰）色。

159、全国统一的森林火警专用报警电话号码是（12119）。

160、在我国南方地区，地表火占（70%），林冠火占（30%），地下火几乎没有。

161、通常，林火速度达到（4Km/h）以上为危险速度。

162、森林火灾扑救中，易发生伤亡的时段为每天的（10—16点），特别是（13点）左右是高危时段。

163、扑火队员参加扑火时，应身穿防火服和（防火鞋），戴好（防火头盔）、护目镜、防火手套。

四、判断题（16题）

1、所有森林燃烧都可以采用风力灭火机。（错）

2、通常，针叶林易发生树冠火，阔叶林一般发生地表火。（对）

3、白天的上山火是逆风火，夜间的上山火是顺风火。（错）

4、扑救林火的方法主要有两种，一是直接灭火法；二是间接灭火法。这两种方法只能单独使用，不能结合使用。（错）

5、世界各国的森林火灾均以地表火为主。（对）

6、我国南方与北方的森林防火重点期是一致的。（错）

7、凌晨4点至上午8点，林火强度最小，蔓延缓慢，是扑灭林火的最佳时间段。（对）

8、森林可燃物含水率的变化，直接影响发热量。含水率大小与发热量高低成反比。（对）

9、宿营地应尽量建立在过火林地内。（对）

10、为确保安全，不要直接迎风打火头，不要打上山火头，不要在悬崖、陡坡和破碎地形处打火。(对)

11、大风天气下、烈火条件下直接扑火，在可燃物稠密处扑火，都比较安全。(错)

12、森林火灾发生危险时，可以按规范俯卧避险，即就近选择植被少的地方卧倒，头朝火冲来的方向，用手扒开湿土，把脸放进小坑里，用衣服包住头，双手放在身体正面。(对)

13、风沿着山谷长度的方向吹，而峡谷的长度宽度各处又不同时，在狭窄处风速则增加，称为峡谷风，也叫峡谷效应。火在峡谷处燃烧，火的速度极快，在峡谷地带扑火十分危险。(对)

14、森林防火重点期内，或者在长期干旱条件下，森林火灾随着气温的升高而减少。(错)

15、火蔓延速度慢，火势弱，容易扑打，应尽可能将山火消灭在下山阶段。(对)

16、火在山的坡度小于50度时，坡度越大，火的速度越快，火的速度与坡度成正比关系；大于50度时，坡度越陡，火的速度越慢，火的速度与坡度成反比关系。(错)

五、简答题（58题）

1、什么叫森林火灾？

答：凡是失去人为控制，在林地内蔓延和扩展，对森林、森林生态系统和人类带来一定危害和损失的森林起火都称为森林火灾。

2、什么是森林防火?

答：简单的说，森林防火就是防止森林火灾的发生和蔓延，即对森林火灾进行预防和扑救。

3、什么是森林火灾预防?

答:预防森林火灾的发生，就要了解森林火灾发生的规律，采取行政、法律、经济、宣传教育和工程治理相结合的办法，运用科学技术手段，对其进行综合治理，最大限度地减少火灾发生次数。

4、什么是森林火灾扑救?

答：扑救森林火灾，就是要了解森林火灾燃烧的规律，建立严密的指挥系统，组织有效的扑火队伍，运用有效的、科学的、先进的扑火设备和方法，及时扑灭火灾，最大限度地减少火灾损失.

5、火情分析的基本要素包括哪些？

答：主要包括对社会环境的分析；对自然环境的分析；对我方行动任务的分析；对火场发展事态的分析和对我方力量的判断。

6、扑救森林火灾的原理是什么？

答：森林的燃烧需要三个条件：即森林可燃物、氧气、火源。这三个条件构成了森林燃烧三角形。林火扑救就是要破坏这个燃烧三角形，使这三个条件缺一或二，燃烧就能停止。因此，灭火的基本原理，一是隔离或封锁可燃物使其不连续；二是隔离或稀释空气，使空气的氧气浓度低14%—18%；三是降低温度，使燃烧温度低于可燃物燃点以下。

7、一点突破、两翼推进的基本含义是什么？

答：林火燃烧蔓延呈线状推进，部（分）队选择有利地形地段由一点突破火线，兵分两路沿火线扑打合围，直至歼灭林火，是一种采取直接灭火打速决战的常用战法。

8、什么是单口山谷？

答：三面环山，只有一个进出口的山谷，俗称“葫芦峪”。单口山谷的作用如同排烟管道，为强烈的上升气流提供通道，很容易产生爆发火。

9、扑救森林火灾的有利战机是什么？

答：（1）林火初发阶段；（2）风力小，火势弱；（3）有阻挡条件的火；（4）逆风火；（5）下山火；（6）发展到林缘、湿洼地带的火；（7）有利于灭火天气的火；（8）早晚及夜间的火；（9）燃烧在植被稀少或沙石裸露地带的火；（10）燃烧在阴坡有零星积雪地带的火；（11）可燃物载量小，火焰在1.5米以下。

10、扑救森林火灾主要分哪几个阶段？

答：根据森林火灾发生规律和扑火特点，扑救森林火灾必须

遵循“先控制，后消灭，再巩固”的程序，分阶段地进行。（1）控制火势阶段；（2）稳定火势阶段；（3）清理余火阶段；（4）看守火场阶段。

11、在什么情况下适用风力灭火机？

答：风力灭火机适用扑打幼林或次生林火灾，草原火灾，荒山草坡火灾。使用风力灭火机，单机扑火作用不大，双机或三机配合可取得较好的效果。

12、扑火队（组）长怎样开展工作？

答：（1）观察地形、火势等情况；（2）战前动员与小组编队；（3）带领队伍按时到达指定的地点和部位；（4）迅速投入扑火战斗；（5）向前线指挥部报告；（6）观察火线扑救情况；（7）协同扑火；（8）火灾扑灭后，清点人数和工具，经请求前线指挥部同意后，带领全体扑火人员返回；（9）向前线指挥部报告扑灭火的时间和会合碰头单位及领导名单，返回的扑火人数和时间，以及火线情况；（10）监视火场；（11）留守火场。

13、什么是“三早”、“两快”、“一强”？

答：“三早”就是早发现、早出动、早扑灭；“两快”，就是领导上得快和火灾扑灭快；“一强”就是指挥强。

14、灭火作战危险环境有哪些？

答：（1）陡坡；（2）山体滑坡、泥石流及滚石较多地域；（3）窄山脊线；（4）草塘沟及岩石裂缝；（5）窄谷；（6）单口山谷；（7）山岩凸起地形；（8）鞍状山谷。

15、使用风力灭火机的“四不打”。

答：火焰高度超过2.5米的火线不打；1米高以上灌丛段火不打；草高超过1.5米的沟塘火不打；迎面火的火焰高度超过1.5米时不打。

16、火场紧急避险的概念。

答：火场紧急避险是指灭火人员在遭受林火袭击时所采取的紧急应对措施，核心是最大限度地保护灭火人员和人民群众的生命安全。它既是一种防范措施，又是一项灭火人员应具备的基本技能。

17、 火场紧急避险的基本原则。

答：（1）严密组织，全程防险；（2）果断决策，紧急避险；（3）科学指挥，主动避险；（4）快速反应，及时救险。

18、扑火中常见的几种人身伤害事故。

答：（1）被火直接烧伤烧死;（2）窒息死亡；（3）摔伤摔死；（4）因违反操作规程伤亡。

19、灭火作战中伤亡的主要原因是什么？

答：（1）顺风逃生；（2）向未燃烧的山上逃生；（3）迎风扑打火头；（4）翻越山脊线、鞍部或由山上向山下接近火线；（5）在草塘及灌木丛中避险；（6）在枯立木较多区域灭火；（7）对林火行为的变化判断失误；（8）没有建立安全避险区；（9）浓烟熏呛和高温烤灼。

20、最易造成扑火人员伤亡的扑打方法是什么？

答：最易造成扑火人员伤亡的是扑火队员迎面扑打火势较强烈的火头，这种打法必须严格禁止，扑打火头只能从两侧开

始，每位扑火队员必须牢记。

21、什么样的气象条件易造成扑火队员伤亡？

答：易造成扑火队员伤亡的气象条件，主要是一定时间内风力加大和风向突然改变，其次是气温和相对温度的影响。由于强烈燃烧促使空气对流加强，火场风力要比其他地区加大，如果其他地区风力为5-6级，则火场会达到7-8级或更大，这时，火灾已无法直接扑救，强行扑救则会造成扑火人员的伤亡。再加上地形影响，风向有时会突然改变，也会造成扑火人员的伤亡。另外，气温增高、相对湿度降低也是形成危险环境的重要因素。实践证明，形成危险环境并可能造成人员伤亡的时间多在每天的12时至16时，此时气温偏高，扑救火灾时如果指挥不当，很容易造成人员伤亡。在这个时间范围内，火场运动的路线应该避开危险地形，以免遭到大火的袭击。

22、扑救山火对扑火队员的安全有哪些基本要求？

答：注意观察火场的天气变化，尤其是要多注意午后伤亡多发期的天气情况、时刻注意地形的变化，特别注意坡向、坡度、坡位的变化、遵守火场纪律服从命令，不擅自行动。

扑火阶段安全：（1）接近火场时，随时注意地形变化，避开狭窄山谷、陡坡及鞍部地带、避开草高且宽大的草塘；（2）

随时注意风向、风速变化；（3）在急进地表火和树冠火前方开设隔离带时，必须设立安全避险区；（4）扑救地下火时，禁止在火烧迹地内行走；（5）扑打火头时，应从火头两翼接近火线，严禁正面迎火头扑火；（6）扑打火线时，应迅速进入火烧迹地；（7）宿营时禁止在下列环境选择营地：三面环山、山脊鞍部、狭窄草塘沟、无植被沙土稀松或岩石裸露的陡坡山脚、低洼干涸的河床、孤立的大树下。

23、如何进行迷山自救？

答：（1）停止前进，冷静判断方位，如无法到达指定地点时，应按原路返回原地；（2）无法到达预定地点和返回原地时，应在就地报警，如无通讯设备时，可以在火烧迹地内点火报警，给寻找者指示信号，但要注意安全，防止跑火；（3）如在密林深处，要走出密林，选择开阔地带休息，当头脑清醒后细心观察，判定方位，判清方向后返回；沿火烧迹地边缘方向前进，也会找到扑火队伍；（5）当无其它方法摆脱迷途时，可沿河流方向向下游行走，最终可以找到村镇。

24、一场火灾扑灭以后，还有哪些事要做？

答：一场火灾扑灭以来，火场上有余火，特别是树根、枯立

木、病腐木、倒木上的余火一时不易熄灭，同时，还有看不见的地下火，一遇大风，就会复燃。因此，必须全面检查，扑灭余火，清除暗火：把冒烟的树头砍除打灭：特别要注意空心树干内冒烟的树身火要熄灭。

25、扑救森林火灾时易发生伤亡事故的种类主要有那几个方面？

答：（1）火行为引起的伤亡事故; （2）交通事故引起的伤亡事故; （3）砸、摔伤事故; （4）机械伤害事故; （5）一氧化碳中毒; （6）下沉气流高温熏烤; （7）过度疲劳; （8）其他伤害。

26、影响森林火灾的地形因素有哪些？

答：有坡向、坡度和海拔高度。

27、风力灭火机如何保养？

答：50小时保养（按风力灭火机运转累计时间）

（1）完成日常保养;

（2）清洗燃油箱;

（3）清除火花塞积炭，调整电极间隙至0.5mm;

（4）清除削声器积炭;

（5）清除大风罩内部及缸体散热片的灰尘和杂物;

（6）清除磁电机上的油污，检查接线和绝缘情况。

28、不利森林扑火安全的因素主要有那几个方面？

答：（1）恶劣的天气条件；（2）不利的特殊地形；（3）窄谷、狭窄草塘沟、岩石裂缝的危险；（4）窄谷脊线（拱脊）的变化；（5）鞍状山谷（两个高点之间的低洼区域）封闭；（6）具有破碎特征的地形（凸起的山岩）涡流。

29、风力灭火机每次使用后的保养。

答：（1）清理外部灰尘、杂物及油污，清理消声器积炭；

（2）检查各紧固件有无松动、丢失并配齐、拧紧；

（3）检查电路系统接头部件有否松动或断线并及时修好；

（4）检查完毕后进行启动，能正常工作后停机待用。

30、扑火队员的安全守则有哪几项？

答：（1）扑火队员必须接受扑火安全培训；

（2）遵守火场纪律，服从统一指挥和调度，严禁单独行动；

（3）时刻保持畅通的通讯联系；

（4）扑火队员需配备必要的装备，如头盔、防火服、防火手套、防火靴和扑火机具等；

（5）密切注意观察火场天气变化 ，尤其注意午后扑救森林火灾伤亡事故高发生时段天气情况；

（6）密切注意观察火场可燃物种类及易燃程度，避免进入易燃区；

（7）注意火场地形条件，扑火队员不可进入三面环山、鞍状山谷、狭窄草塘沟、窄谷、向阳山坡等地段直接扑打火头；

（8）扑救林火时应事先选择好避火安全区和撤退路线，

以防不测。一旦陷入危险环境，要保持清醒头脑，积极设法进行自救；

（9）扑救地下火时，一定要摸清火场范围，并进行标注避免踏入暗火坑；

（10）扑火队员体力消耗极大，要适时休整，保持旺盛的体

力。

31、森林中的可燃物是指哪些？

答：森林中的乔木、灌木、杂草、蕨类、苔藓、地衣、枯立木、腐朽木、枯枝落叶以及地下层的腐殖质、泥炭等，均属可燃物。

32、发生森林火灾的主要因素是什么？

答：在可燃物和天气都利于森林燃烧的条件下，火源是发生森林火灾的主要因素。

33、扑火的方法有哪两类？

答：扑救森林火灾一般采用直接灭火和隔离带灭火两种方法相结合的灭火方法。

34、在扑救林火中，怎样做到既扑灭火灾，又不伤亡人员？

答：扑打火线中，严禁迎火头扑打；不要在下风口扑打；不要在火线前面扑打；扑打下山火时，要注意风向变化时下山火变为上山火，防止被火卷入烧伤；清理火场时，要注意烧焦倾斜“树挂”、倒木突然落倒伤人，特别是防止掉入“火坑”，发生烧伤。

35、扑救森林火灾属什么性质的工作？

答：扑救森林火灾犹如作战，其作战对象是林火，属于高强度、高对抗、高风险的抢险救灾工作。

36、扑灭森林火灾的根本途径是哪三条？

答：（1）隔离可燃物；（2）隔离空气；（3）散热降温。

37、扑救森林火灾的基本方法有哪几种？

答：（1）人工扑打；（2）以水灭火；（3）用土灭火；（4）

风力灭火；（5）化学灭火；（6）航空化学、洒水和机降、索降灭火；（7）以火攻火；（8）阻隔灭火；（9）人工增雨灭火；（10）爆破灭火。

38、扑救森林火灾的主攻方向是什么？

答：主攻方向是打火头，只有将火头扑灭、火灾才能得到控制。尤其是顺风火的火头，更要配足、配强力量，把有实践扑火经验的专业队伍调集起来攻打火头，特别对有可能烧入大片林区的火头，更要集中优势兵力，沿着火头两侧扑打，逐渐缩小火头宽度，直至扑灭。当火蔓延到山脚后再向坡上发展时，往往会烧成几个火头扩大火灾面积，为此应力争在火头未到达山脚之前予以扑灭。

39、怎样扑打初发阶段地森林火灾？

答：要集中兵力，四面包围，全线用兵，围歼作战，将火一举扑灭，争取时间就是胜利。

40、直接打火法怎么打？

答：这是通常最常用的灭火方法，采用二号工具、风力灭火机、水枪、灭火弹等灭火机具直接扑火，从山下往山上，沿着火场边缘递进扑打，直到火扑灭为止。灭火人员每组由三人组成，相继扑打。

41、什么叫“冲火”？

答：林火从山下向山上蔓延，速度快，称为“冲火”。

42、什么叫“坐火”？

答：火苗由山上向山下蔓延，速度慢，称为“坐火”。

43、冲火怎么打？

答：扑打冲火时，沿火头前进方向的两侧，分两路扑打，循

序前进，直至扣头。绝不可迎面堵截或直接扑打火头，危险性大，容易发生事故。

44、坐火怎么打？

答：扑打坐火时，因下山火得火速慢，危险性小，容易打灭，必须抢时间迅速扑打，下山火要先打火头，从火头的两侧夹打。如果是封山育林好的地方，可燃物较多，必须从侧面一步一步扑打前进，万万不可居高临下扑打，危险性大，容易滑倒造成人身伤亡。

45、火线烧成一直线时，怎么打？

答：火线烧成一直线时战线长，为了抢时间及时扑灭，必须把人力分成几组，把火线截成两段或几段，分段进行，由各段两头夹打。

46、火线烧成弧形状或其他形状时，怎么打？

答：用“蚕食法”扑救。打一步前进一步，多点突破，分段进行，由各段的两头夹打，构成钳形，制止其蔓延扩大，逐渐缩短火线至火消灭，此法步步为营，稳扎稳打。

47、火灾扑灭后，还有那些事要做？

答：火灾扑灭后，火场上常有余火，特别是树根、枯立木、病腐木、倒木上的余火一时不易熄灭，同时，还有看不见的地下火，一遇大风，就会复燃。因此，必须彻底清理余火，特别注意空心树干内冒烟的树身火，要全面检查，彻底扑灭，把冒烟的树头砍除，消除暗火。

48、受大火袭击是如何避险、脱险？

答：扑救火灾中，扑火队伍受到大火袭击时，指挥员应保持冷静的头脑，率队采取以下方法解围自救：（1）依靠各种车

辆迅速撤离以避开大火袭击；（2）点火解围；（3）跨域火线解围；（4）卧倒避火；（5）强行突破火线解围。

49、遇险自救方法有哪些？

答：（1）退入安全区；（2）按规范点火自救；（3）发生危险时，应就近选择植被少的地方卧倒，脚朝火冲来的方向，扒开浮土直到见着湿土，把脸放进小坑里面，用衣服包住头，双手放在身体正面；（4）按规范迎风突围。

50、野外用火主要包括哪些？

答：包括烧荒、烧田埂草、烧草木灰、焚烧秸杆、吸烟、          烤火、野炊、焚香烧纸、燃放烟花爆竹等。

51、什么情况下不宜使用风力灭火机灭火？

答：（1）火焰高度超过2.5米的火；（2） 灌丛高度在1.5米以上、草本植物高度超过1米地区的火。这是因为草灌高超过1米时，由于视线不清，一旦着火，极其易燃，蔓延迅速，扑火人员撤离不及，容易发生人员伤害事故。（3）火焰高度超过1.5米以上的迎面火；（4）林中有大量的倒木、杂乱物；（5）风力灭火机只能灭明火，不能灭暗火。

52、易发生人员扑火员伤亡的地形因素有哪些？

答：陡坡、山脊及鞍部、狭窄山谷、单口山谷、草塘沟。

53、请列举五项与森林防火相关的法律法规。

答：《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国治安管理处罚法》、《森林防火条例》、《江西省森林条例》、《江西省森林防火条例》等。

54、请列举出5条森林防火宣传标语。

答：⑴森林防火，人人有责；⑵冬春草木干，防火要当先；

⑶绿色家园是我家，森林防火靠大家；⑷小小烟头不算大，森林景观它吞下；⑸上坟烧纸放鞭炮，引发山火罪难逃。

55、影响森林火灾的主要气象因子有哪些？

答：降水、温度、相对湿度、风速、风向等。

56、易发生伤亡的植被类型？

答：针叶幼林、飞播幼林、易燃灌丛、大郁闭度针叶林、小郁闭度易燃阔叶林。

57、扑火人员发生伤亡的主要原因？

答：⑴逆风扑打火头或接近火场，翻越山脊线、鞍部接近火场；⑵顺风逃生，向山上逃生，经鞍部逃生；⑶大草塘及灌木丛中避险。

58、为加强和规范野外特殊用火管理，我省规定了“五个不批”和“五个不烧”，分别包括哪些内容？

答：“五个不批”是指：重要节假日期间的不批；重大活动期间的不批；特殊地段的不批，包括自然保护区、风景名胜区、森林公园范围内，军事设施、易燃易爆站库和机场周边，高速公路、国道、铁路等主要通道可视范围等；坡度25度以上的不批；面积超过500亩的不批。“五个不烧”是指：监管责任人不到场不烧；四级以上（含四级）火险天气不烧；三级风以上（含三级）天气不烧；未开设防火隔离带不烧；扑火力量不到位不烧。

六、分析题（6题）（注：无标准答案）

1.随着科学技术进步，水泵灭火为各地广泛使用，试分析以水灭火有哪些特点和优势？

2.试分析在扑火作战时如果进入危险地形应如何处置？

3.试分析影响森林火灾发生的主要因素有哪些？

4.试总结你单位扑火作战的主要特点和优势，对扑火工作有何建设性的意见和建议？

5、试分析当前森林防火工作的主要成绩和突出问题，针对这些问题有何政策措施建议？

6、试分析当前专业森林消防队伍建设存在的主要问题，有何针对性的意见和建议？